
I. NOȚIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ȘI RADIO

1. CONDUCTIBILITATE

01A11/ Rigiditatea dielectricilor reprezintă calitatea unui izolator de a rezista la:

1) O sarcină electrică mare

2) Un flux electric mare

3) Un câmp electric mare

4) O inducție electrică mare

03A11/ Ce sunt materialele conductoare?

1) Materiale ce conțin în structura lor electroni liberi care se pot deplasa

2) Materiale care permit deplasarea electronilor numai în condiții speciale

3) Metale, electroliți și uleiuri minerale

4) Nici unul din răspunsurile precedente nu este corect

06B11/ Diferența de potențial de la capetele unui conductor prin care circulă curent electric se numește:

1) Inducție electromagnetică

2) Rezistivitate

3) Tensiune electrică

4) Tensiune magnetomotoare

07A11/ Ce este curentul electric?

1) Diferența de potențial între capetele unui conductor

2) Transportul electronilor liberi printr-un conductor

3) Capacitatea unei baterii de a elibera energie electrică

4) Nici unul din răspunsurile precedente nu este corect
08A11/ Cum se numește unitatea de măsură pentru tensiunea electrică?

1) Amper

2) Volt

3) Henry

4) Farad

09A11/ Care mărime electrică se măsoară în Watt?

1) Energia

2) Puterea

3) Capacitatea

4) Lucrul mecanic

44A11/ Cum se numește cea mai mică tensiune care provoacă trecerea unui curent electric printr-un izolator? 

1) Tensiunea de avalanșă

2) Tensiunea anodică

3) Tensiunea de străpungere

4) Tensiunea de Zenner

57A11R/ Câți micro Amperi corespund unui curent de 0,00002A?

1) 0,2μA

2) 2μA

3) 20μA

4) 200μA

58A11R/ Câți micro Amperi corespund unui curent de 0,0002 mA?

1) 0,2μA

2) 2μA

3) 20μA

4) 200μA

59A11R/ Câți Amperi corespund unui curent de 2mA?

1) 0,0002A

2) 0.002A

3) 0.02A

4) 0,2A

60A11R/ Câți Amperi corespund unui curent de 200μA?

1) 0,0002A

2) 0.002A

3) 0.02A

4) 0,2A

61A11S/ Câți Volți corespund unei tensiuni de 100μV?

1) 0,000001V

2) 0,00001V

3) 0,0001V

4) 0,001V

62A11S/ Câți Volți corespund unei tensiuni de 10μV?

1) 0,000001V

2) 0,00001V

3) 0,0001V

4) 0,001V

63A11S/ Câți Volți corespund unei tensiuni de 1μV?

1) 0,000001V
2) 0,00001V

3) 0,0001V

4) 0,001V

2. SURSE DE ELECTRICITATE

01A12/ Capacitatea electrică a unei baterii reprezintă:

1) Produsul dintre curentul debitat pe o sarcină și timpul cât acest curent poate fi debitat

2) Cantitatea de sarcină electrică dintr-un acumulator

3) Calitatea unei baterii de a acumula sarcină electrică

4) Proprietatea bateriei de a se comporta ca un condensator

03B12/ Tensiunea în sarcină la bornele unui acumulator:

1) Crește cu creșterea rezistenței interne

2) Scade cu creșterea rezistenței interne

3) Este independentă de rezistența internă

4) Nici unul din răspunsurile precedente nu este corect

05A12/ Care este unitatea de măsură a capacității unui acumulator?

1) Coulomb

2) Amperoră

3) Farad

4) Joule
06B12J/ Acumulatorul acid are tensiunea electromotoare de:

1) Aproximativ 0,6V

2) Aproximativ 1,2V

3) Aproximativ 1,5V

4) Aproximativ 2V

07B12J/ Acumulatorul alcalin are tensiunea electromotoare de:

1) Aproximativ 0,6V

2) Aproximativ 1,2V

3) Aproximativ 1,5V

4) Aproximativ 2V

3. CÎMPUL ELECTRIC

01B13J/ Liniile de forță ale câmpului electric produs de o sarcină electrică punctiformă pozitivă sunt dispuse:

1) Radial, îndreptate spre interior

2) Radial, îndreptate spre exterior

3) Circular, în sensul filetului "dreapta"

4) Circular, în sensul filetului "stânga"

02B13J/ Liniile de forță ale câmpului electric produs de o sarcină electrică punctiformă negativă sunt dispuse:

1) Radial, îndreptate spre interior

2) Radial, îndreptate spre exterior

3) Circular, în sensul filetului "dreapta"

4) Circular, în sensul filetului "stânga"

05A13J În ce unități de măsură se exprimă energia stocată în câmp electrostatic?

1) Coulombi

2) Jouli

3) Wați

4) Volți

07A13J/ În ce unități de măsură se exprimă energia stocată într-un condensator?

1) Volți

2) Coulombi

3) Wați

4) Wați secundă

4. CÎMPUL MAGNETIC

01A14/ Câmpurile magnetice pot fi produse:

1) Numai de magneți permanenți

2) Numai de electromagneți

3) De magneți permanenți și electromagneți

4) Nici unul din răspunsurile precedente nu este complet

03B14/ Câmpul magnetic creat de o bobină are liniile de câmp:

1) închise

2) deschise

3) paralele

4) concurente

04B14/ Prin convenție se consideră că sensul unei linii de câmp magnetic este dat de:

1) polul nord geografic

2) polul sud geografic

3) polul nord al acului magnetic

4) polul sud al acului magnetic

08B14/ Ce sens are câmpul magnetic în jurul unui conductor parcurs de curent continuu?

1) Același sens cu cel al curentului

2) Sens opus celui al curentului

3) Este omnidirecțional

4) Sensul este dat de regula burghiului

10A14J În ce unitate de măsură se exprimă energia stocată în câmp magnetic?

1) Coulomb

2) Joule

3) Watt

4) Volt

5. CÎMPUL ELECTROMAGNETIC

01B15/ Undele electromagnetice sunt produse de:

1) variația unui câmp electromagnetic

2) acțiunea conjugată a unui magnet și a unei bobine

3) un. câmp electric și un câmp magnetic care au aceiași direcție

4).acțiunea independentă a unui câmp electric și a unui câmp magnetic

04B15J/ Care dintre afirmațiile care urmează caracterizează o undă radio polarizată vertical?

1) Câmpul electric este paralel cu suprafața pământului

2) Câmpul magnetic este perpendicular pe suprafața pământului

3) Câmpul electric este perpendicular pe suprafața pământului

4) Direcția de propagare a undei este perpendiculară pe suprafața pământului

05B15J/ Care dintre afirmațiile care urmează caracterizează o undă radio polarizată orizontal?

1) Câmpul electric este paralel cu suprafața pământului

2) Câmpul magnetic este paralel cu suprafața pământului

3) Câmpul electric este perpendicular pe suprafața pământului

4) Direcția de propagare a undei este paralelă cu suprafața pământului

06B15J/ Ce polarizare are o undă radio în cazul în care câmpul electric este perpendicular pe suprafața pământului?

1) Circulară.

2) Orizontală

3) Verticală

4) Eliptică

07B15J/ Ce polarizare are o undă radio în cazul în care câmpul magnetic este paralel cu suprafața pământului?

1) Circulară

2) Orizontală

3) Verticală

4) Eliptică

6. SEMNALE SINUSOIDALE

01A16/ Se știe că la noi rețeaua "casnică" de alimentare electrică (monofazică) are tensiunea nominală de 220V. Aceasta este valoarea sa:

1) Instantanee

2) Amplitudine

3) Eficace

4) Vârf la vârf
07A16K/ Se știe că la noi rețeaua  de alimentare electrică are frecvența nominală F=50Hz. În acest caz cât este perioada T în milisecunde (ms)?

1) T=10ms

2) T=20ms

3) T=50ms

4) T=100ms

08B16K/ Care este perioada T în milisecunde (ms) a unui semnal sinusoidal cu frecvența F=1kHz?

1) T=0,1ms

2) T=1ms

3) T=10ms

4) T=100ms

09B16K/ Care este perioada T în microsecunde (μs) a unui semnal sinusoidal cu frecvența F=1kHz?

1) T=10μs

2) T=100μs

3) T=1000μs

4) T=10.000μs

13B16L/ Care este frecvența F a unui semnal sinusoidal a cărui perioadă este T=1μs?

1) F=1kHz

2) F=10kHz

3) F=100kHz

4) F=1000kHz

14B16L/ Care este frecvența F a unui semnal sinusoidal a cărui perioadă este T=10μs?

1) F=1kHz.

2) F=10kHz

3) F=100kHz

4) F=1000kHz

36A16 Ce se înțelege prin "coeficient de distorsiuni armonice" în cazul unui semnal sinusoidal?

1) Raportul între valoarea eficace a armonicelor pare și cea a celor impare.

2) Raportul între valoarea eficace a armonicelor impare și cea a celor pare.

3) Raportul între valoarea eficace a armonicelor și valoarea eficace a fundamentalei.

4) Raportul între valoarea eficace a armonicelor și valoarea componentei de curent continuu.

7. SEMNALE NESINUSOIDALE, ZGOMOT

[image: image1.png]


01A17/ Semnalul din figura alăturată este cunoscut în mod obișnuit ca:

1) Semnal dreptunghiular

2) Semnal dinte de fierăstrău

3) Semnal triunghiular

4) "Riplul" unui redresor

02B17/ Cum se numește semnalul periodic ne sinusoidal la care timpul de creștere și cel de revenire diferă foarte mult intre ele și nu are palier?

1) Dreptunghiular

2) trapezoidal

3) Triunghiular

4) Dinte de fierăstrău

10B17/ Ce fel de semnale generează baza de timp a osciloscoapelor?

1) Dreptunghiular
2) trapezoidal

3) Triunghiular
4) Dinte de fierăstrău

8. SEMNALE MODULATE

01A18/ Ce tip de modulație este prezentat în figura alăturată?

[image: image2.jpg]



1) În amplitudine
2) În impulsuri

3) În fază

4) În frecvență

05A18K/ Cum se numește procedura în care amplitudinea, faza, sau frecvența unui semnal sinusoidal de RF este modificată proporțional cu un semnal de audio frecvență?

1) Modulație

2) Interferență

3) Translare

4) Șiftare

06A18K/ Ce se înțelege prin "modulație?

1) Procedura prin care parametrii unui semnal (purtător) sunt modificați pentru a transmite informații

2) Procedura prin care un semnal de audio frecvență este însumat cu unul de frecvență mai mare

3) Procedura prin care un semnal de audio frecvență este însumat cu unul care poartă o informație

4) Procedura prin care este suprimată purtătoarea unui semnal complex DSB

10A18/ În ce tip de modulație anvelopa semnalului purtătoarei urmărește fidel amplitudinea semnalului modulator?

1) J3E

2) G3E

3) A3E

4) G3E

12A18/ Care dintre următoarele emisiuni de amator ocupă banda cea mai îngustă?

1) Emisiuni FM cu bandă îngustă

2) Emisiuni cu modulație de fază

3)
Emisiuni cu bandă laterală dublă

4)   Emisiuni cu bandă laterală unică
9. PUTEREA ȘI ENERGIA

01B19J/ Ce curent consumă de la rețeaua de 220V un amplificator cu puterea utilă de 1100w și cu un randament global de 50% ? (alegeți valoarea cea mai apropiată de cea reală.

1) 6A

2) 8A

3) 10A

4) 15A

02B19J/ Ce curent consumă de la rețeaua de 220V un amplificator cu puterea utilă de 110w și cu un randament global de 50% ? (alegeți valoarea cea mai apropiată de cea reală.

1) I=0,6A

2) I=0,8A

3) I=1A

4) I=1,5A

03B19K/ Dintre unitățile de măsură Joule (J) și Wattsecundă (Ws), care se poate folosi pentru exprimarea energiei electrice?

1) Numai "J"

2) Numai "Ws"

3) Nici una

4) Oricare dintre ele

04B19K/ Exprimați în Ws (Wattsecunde) o energie de 10J (Joule).

1) 0,47W.

2) 4,7W

3) 10W

4) 47W

10. PROCESOARE DIGITALE DE SEMNAL (DSP)

01D10/ Ce este un procesor digital de semnal?

1) un sistem digital de căutare a semnalelor

2) un sistem aleatoriu de scanare a semnalelor

3) un sistem analog de prelucrare a semnalelor

4) ) un sistem de prelucrare digitală a semnalelor cu un procesor dedicat

II. COMPONENTE

1. REZISTORUL

01A21/ Care este funcția principală a unui rezistor în montajele electronice?

1) Să stocheze sarcina electrică

2) Să prevină câmpul magnetic

3) Să adapteze o sarcină de impedanță mică la un generator de impedanță mare

4) Să limiteze curentul din circuit

02A21J/ Ce este un "Ohm"?

1) Unitatea fundamentală pentru admitanță.

2) Unitatea fundamentală pentru susceptanță.

3) Unitatea fundamentală pentru conductanță.

4) Unitatea fundamentală pentru rezistență.

03A21J/ Care este unitatea fundamentală pentru măsurarea rezistenței?

1) Amper
2) Volt

3) Joule
4) Ohm

04B21/ Ce influență are creșterea temperaturii ambiante asupra rezistenței rezistoarelor?

1) Totdeauna crește cu temperatura.

2) Scade sau crește în funcție de coeficientul respectiv de temperatură.

3) Totdeauna scade cu temperatura.

4) Totdeauna crește cu temperatura la cele bobinate și scade cu temperatura la cele chimice.

13B21L/ Ce tip de potențiometru este recomandabil pentru reglajul curentului?

1) Logaritmic

2) Exponențial

3) Liniar

4) Invers logaritmic

14B21L/ Ce tip de potențiometru este recomandabil pentru reglajul tensiunii?

1) Liniar

2) Invers logaritmic

3) Logaritmic

4) Exponențial

2. CONDENSATORUL

05A22K/ Ce componentă se poate folosi în circuit pentru stocarea energiei în câmp electrostatic?

1) Un transformator de curent

2) Un transformator de tensiune

3) Un condensator

4) Un inductor "de Leyda"

06A22K/ În ce unități se măsoară energia acumulată într-un condensator?

1) Coulomb

2) Watt

3) Volt


4) Joule

07A22L/ Ce este Faradul?

1) Unitatea fundamentală pentru măsurarea susceptanței.

2) Unitatea fundamentală pentru măsurarea admitanței.

3) Unitatea fundamentală pentru măsurarea capacității condensatoarelor.

4) Unitatea fundamentală pentru măsurarea capacității acumulatoarelor.

08A22L/ Care este unitatea fundamentală pentru măsurarea capacității condensatoarelor?

1) Coulomb

2) Joule

3) Farad

4) Erg

09C22M/ Un condensator electrolitic de 10000μF este încărcat la tensiunea sa nominală. Care este motivul principal pentru care nu este recomandabil să fie descărcat în regim de scurtcircuit (cu șurubelnița de exemplu)?

1) Supratensiunea poate străpunge dielectricului.

2) Se supraîncălzește dielectricul.

3) Se pot deteriora bornele.

4) Se pot deteriora contactele armăturilor cu bornele

3. BOBINA

01B23/ Ce modificări suferă inductanța L a unei bobine cilindrice fără miez, atunci când i se montează un ecran din aluminiu?

1) Dacă distanța ecran-bobină este sub cea critică L crește, iar în caz contrar scade.

2) Dacă distanța ecran-bobină este sub cea critică L crește.

3) Totdeauna inductanța crește.

4) Totdeauna inductanța scade.

02B23J/ Inductanța unui circuit oscilant acordat pe 7MHz este realizată pe un tor de ferită ideal folosind w=10spire. Dacă se folosește același condensator și același miez, ce număr de spire este necesar pentru a obține acordul pe 14MHz?

1) w=5spire

2) w=0,7x10=7spire

3) w=20spire

4) w=10x1,4=14spire

03B23J/ Inductanța unui circuit oscilant acordat pe 7MHz este realizată pe un tor de ferită ideal folosind w=10spire. Dacă se folosește același condensator și același miez, ce număr de spire este necesar pentru a obține acordul pe 3,5MHz?

1) w=5spire.

2) w=0,7x10=7spire

3) w=20spire

4) w=10x1,4=14spire

06C23K/ Ce se înțelege prin "frecvența critică" a unei ferite?

1) Frecvența maximă la care ferita mai poate fi folosită pentru un "Q" rezonabil.

2) Frecvența minimă la care ferita mai poate fi folosită pentru un "Q" rezonabil.

3) Frecvența la care ferita prezintă rezonanță de spin, deci trebuie evitată.

4) Frecvența la care ferita are cel mai coborât "punct Curie", deci trebuie evitată.

08B23L/ Ce este parametrul "AL" la un miez toroidal din ferită?

1) Secțiunea transversală a miezului.

2) Factorul de inductanță al miezului.

3) Factorul de formă al bobinajului.

4) Coeficientul de scăpări al miezului.

4. TRANSFORMATORUL – APLICATIE ȘI UTILIZARE

01B24/ Un amplificator audio de ieșire necesită o impedanță de sarcină (optimă) de 4000Ω. Pentru a-l conecta la o cască de 40Ω se folosește un transformator de adaptare coborâtor. Ce valoare trebuie să aibă raportul între numărul de spire al înfășurărilor sale?

1) 8:1


2) 10:1

3) 40:1


4) 100:1

02B24L/ Un transformator ideal conectat la rețeaua de 220V alimentează în secundar filamentul unui tub electronic care consumă 150 W la 5V. Ce putere se consumă de la rețea?

1) 37,5 W.

2) 75 W

3) 150 W

4) 300 W

03B24L/ Un transformator ideal conectat la rețeaua de 220V alimentează în secundar filamentul unui tub electronic care consumă 75 W la 10V. Ce putere se consumă de la rețea?

1) 37,5 W

2) 75 W

3) 150 W

4) 300 W

04B24L/ Un transformator ideal conectat la rețeaua de 220V alimentează în secundar filamentul unui tub electronic care consumă 300 W la 5V. Ce putere se consumă de la rețea?

1) 37,5 W

2) 75 W

3) 150 W

4) 300 W

06B24L/ Un transformator ideal conectat la rețeaua de 220V alimentează în secundar filamentul unui tub electronic care consumă 150 W la 12V. Ce putere se consumă de la rețea?

1) 37,5 W

2) 75 W

3) 150 W

4) 300 W

11C24N/ Un transformator ideal conectat la o rețea de 200V consumă în primar un curent de 0,1A când alimentează în secundar o sarcină rezistivă de 2000 Ω. Cum este raportul său de transformare (ridicător; coborâtor)?

1) Ridicător

2) Coborâtor

3) Este 1:1

4) Lipsesc date!

12C24N/ Un transformator ideal conectat la o rețea de 200V consumă în primar un curent de 0,1A când alimentează în secundar o sarcină rezistivă de 200 Ω. Cum este raportul său de transformare (ridicător; coborâtor)?

1) Ridicător

2) Coborâtor.

3) Este 1:1

4) Lipsesc date!

19A24R/ Un transformator ideal conectat la o rețea de 200V este compus dintr-un primar cu 2000 spire și un secundar cu 100 spire. Care este tensiunea secundară de mers în gol?

1) 5V


2) 10V

3) 15V


4) 20V

20A24R/ Un transformator ideal conectat la o rețea de 200Vca este compus dintr-un primar cu 2000 spire și un secundar cu 50 spire. Care este tensiunea secundară de mers în gol?

1) 5V.

2) 10V

3) 15V


4) 20V

5. DIODA

01B25J/ Care este principala curbă caracteristică a unei diode Zener?

1) Caracteristica de curent intrare/ieșire.

2) Caracteristica tensiune/ curent în regim de blocare.

3) Caracteristica tensiune/ curent în regim de conducție.

4) Caracteristica temperatură/ curent de stabilizare.

02B25J/ Pentru ce domeniu de tensiuni stabilizate se produc cele mai multe tipuri de diode Zener?

1) 1,2÷5,6V
2) 1,2÷7V

3) 2,4÷200V
4) 3÷2000V

05A25L/ Ce tip de diodă este conceput special pentru a fi folosit ca o capacitate controlată electronic?

1) Dioda tunnel
2) Dioda varicap

3) Dioda Plessey
4) Dioda Shotky

08B25/ Care este aplicația cea mai răspândită pentru diodele "cu contact punctiform"?

1) Ca surse de curent constant stabilizate termic.

2) În detectoare de RF la nivel mic.

3) În redresoarele de tensiuni foarte mari și curenți mici.

4) Ca surse de tensiune constantă stabilizate termic.

12B25N/ Care dintre regimurile care urmează este cel mai apropiat de regimul de funcționare al majorității tipurilor de diode LED?

1) 60V/20mA

2) 5V/50mA

3) 1,7V/20mA
4) 0,7V/60mA

6. TRANZISTORUL

01A26/ Circuitul prezentat în figură reprezintă schema de conectare a unui tranzistor bipolar cu:

[image: image3.jpg]


1) Colector comun

2) Bază comună

3) Emitor comun

4) Drena comună

04B26J/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor JFET cu canal N?

[image: image4.jpg]NI





1) A

2) B

3) C

4) D

05B26J/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor JFET cu canal P?

[image: image5.jpg]-]





1) A

2) B

3) C

4) D

06B26J/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor MOSFET cu canal N?

[image: image6.jpg]



1) A

2) B

3) C

4) D

[image: image7.jpg]


07B26J/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor MOSFET cu canal P?

1) A 

2) B

3) C 

4) D

08B26J/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor unijoncțiune (TUJ) cu canal N?

[image: image8.jpg]



1) A 

2) B

3) C 

4) D

12A26K/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor bipolar PNP?
[image: image9.jpg]\20




1) A 

2) B

3) C 

4) D

15A26K/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor bipolar NPN?

[image: image10.jpg]apam Q) V)




1) A 

2) B

3) C 

4) D

[image: image11.jpg]


17B26L/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor MOSFET cu canal P?

1) A 

2) B

3) C 

4) D

27A26N/ Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor bipolar NPN?

[image: image26.png]i B

o





1) A 

2) B

3) C 

4) D

7. DISIPAȚIA CĂLDURII

01B27/ De ce de regulă radiatoarele din aluminiu sunt eloxate în negru?

1) Din cauza formei complicate, este mai ieftină eloxarea decât vopsirea.

2) Pentru protecție la oxidare, iar eloxarea în negru este mai ieftină decât în alte culori.

3) Din cauza formei complicate,căci eloxarea în negru pătrunde mai ușor în toate colțurile.

4) Pentru a îmbunătăți transmisia căldurii.

02B27/ Dacă aveți de montat pe panoul din spate al unui aparat un radiator din aluminiu cu aripioare paralele, cum se recomandă să fie orientate acestea?

1) Indiferent dacă sunt verticale sau orizontale, dar totdeauna aripioarele să fie paralele cu latura cea mai mică a panoului.

2) Indiferent dacă sunt verticale sau orizontale, dar totdeauna aripioarele să fie paralele cu latura cea mai mare a panoului.

3) Totdeauna orizontale pentru un transfer mai bun de căldură.

4) Totdeauna verticale pentru un transfer mai bun de căldură.

03B27/ Se știe că la montarea tranzistoarelor de putere pe radiatoare se folosește o pastă specială compusă din ulei siliconic și praf fin de alumină. Care este avantajul principal al acestei proceduri?

1) Se îmbunătățește transmisia termică.

2) Se protejează suprafața radiatorului contra corodării electrochimice.

3) Se protejează suprafața radiatorului contra pătrunderii umezelii.

4) Se îmbunătățește izolația față de radiator.

III. CIRCUITE

1. COMBINATII DE COMPONENTE

01B31J/ O sarcină artificială de 75 Ω este realizată prin conectarea în paralel a 8 rezistoare chimice neinductive și absolut identice. Ce valoare are rezistența fiecăruia dintre ele?

1) 300 Ω

2) 400 Ω

3) 450 Ω

4) 600 Ω

02B31J/ O sarcină artificială de 50 Ω este realizată prin conectarea în paralel a 8 rezistoare chimice neinductive și absolut identice. Ce valoare are rezistența fiecăruia dintre ele?

1) 300Ω

2) 400Ω

3) 450Ω

4) 600Ω.

26B31/ Care este capacitatea echivalentă la bornele A, B ale circuitului din figură?

[image: image12.jpg]Q ¥ AJF

¥ 0SC

HBUFF

» XI2




1) 50pF

2) 100pF

3) 150pF

4)200pF

27B31/ Care este capacitatea echivalentă la bornele A, B ale circuitului din figură?

[image: image13.png]



1) 5pF


2) 10pF

3) 25pF

4) 50pF

28B31/ Care este capacitatea echivalentă la bornele A, B ale circuitului din figură?

[image: image14.png]



1) 50pF

2) 100pF

3) 150pF

4)200pF

29B31/ Care este capacitatea echivalentă la bornele A, B ale circuitului din figură?


[image: image15.png]


1) 50pF

2) 100pF

3) 150pF

4)200pF

2. FILTRE

01A32/ Analizând dispozitivul din figură se deduce că acesta este un filtru RC de tip:

[image: image16.png]



1) Trece sus. 

2) Trece jos.

3) Trece bandă. 
4) Trece tot.

02A32J/ Care dintre tipurile de schemă din figură poate reprezenta un  filtru trece bandă?

[image: image17.png]



1) Tipul 1. 

2) Tipul 2. 

3) Tipul 3. 

4) Nici unul dintre tipuri.

03A32J/ Care dintre tipurile de schemă din figură poate reprezenta un  filtru trece sus?

[image: image18.png]B 00 PF




1) Tipul 1. 

2) Tipul 2. 

3) Tipul 3. 

4) Nici unul dintre tipuri.

04A32J/ Care dintre tipurile de schemă din figură poate reprezenta un  filtru trece jos?

[image: image19.png]10 pF

10 BF

=
o




1) Tipul 1. 

2) Tipul 2. 

3) Tipul 3. 

4) Nici unul dintre tipuri.

05A32J/ Care dintre tipurile de schemă din figură poate reprezenta un  filtru oprește bandă?

[image: image20.png]a? m” a w

ool

=
oo oF





1) Tipul 1. 

2) Tipul 2. 

3) Tipul 3. 

4) Nici unul dintre tipuri.

25B32N/ Un amplificator de RF cu un singur circuit acordat este reglat pentru frecvența centrală de 7000kHz și prezintă o bandă de trecere (la atenuarea de -3dB) (F=280kHz. Care este factorul de calitate în sarcină Qs al circuitului său acordat?

1) Qs=25 

2) Qs=50 

3) Qs=75 

4) Qs=100 

26B32N/ Un amplificator de RF cu un singur circuit acordat este reglat pentru frecvența centrală de 7000kHz și prezintă o bandă de trecere (la atenuarea de -3dB) (F=140kHz. Care este factorul de calitate în sarcină Qs al circuitului său acordat?

1) Qs=25 

2) Qs=50 

3) Qs=75 

4) Qs=100 

3. ALIMENTATOARE

06B33/ Circuitul de mai jos reprezintă un:

[image: image21.png]1l

‘m "

Roor

oo




1) Stabilizator. 

2) Invertor.

3) oscilator de zgomot.
4) Oscilator Gunn.

07B33K/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 1A tensiunea la borne scade la 12V. Care este rezistența sa internă Ri?

1) Ri=2Ω

2) Ri=4Ω

3) Ri=8Ω

4) Ri=16Ω

08B33K/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 2A tensiunea la borne scade la 12V. Care este rezistența sa internă Ri?

1) Ri=2Ω

2) Ri=4Ω

3) Ri=8Ω

4) Ri=16Ω

13B33K/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 0,5A tensiunea la borne scade la 12V. Care este rezistența de sarcină Rs la care se obține puterea maximă?

1) Rs=2Ω

2) Rs=4Ω

3) Rs=8Ω

4) Rs=16Ω

14B33K/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 0,25A tensiunea la borne scade la 12V. Care este rezistența de sarcină Rs la care se obține puterea maximă?

1) Rs=2Ω

2) Rs=4Ω

3) Rs=8Ω

4) Rs=16Ω

17B33L/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 0,5A tensiunea la borne scade la 12V. Care este (teoretic) curentul de scurtcircuit Isc pe care-l poate debita sursa și la care trebuie asigurată protecția?

1) Isc=1A

2) Isc=2A

3) Isc=4A

4) Isc=8A

18B33L/ Un alimentator de rețea are tensiunea de mers în gol 16V, dar dacă debitează un curent de 0,25A tensiunea la borne scade la 12V. Care este (teoretic) curentul de scurtcircuit Isc pe care-l poate debita sursa și la care trebuie asigurată protecția?

1) Isc=1A

2) Isc=2A

3) Isc=4A

4) Isc=8A
4. AMPLIFICATOARE

[image: image22.png]e

o

wo

)




08D34L/ Care este factorul de amplificare în tensiune al montajului din figură, dacă R1=1kΩ, iar Rf=100kΩ?

1) A=10 

2) A=20 

3) A=50 

4) A=100

09D34L/ Care este factorul de amplificare în tensiune al montajului din figură, dacă R1=5kΩ, iar Rf=100kΩ?

[image: image23.png]B

o

)





1) A=10

2) A=20

3) A=50

4) A=100

[image: image24.png]B

e

o

)




10D34L/ Care este factorul de amplificare în tensiune al montajului din figură, dacă R1=2kΩ, iar Rf=100kΩ?

1) A=10

2) A=20

3) A=50

4) A=100

5. DETECTOARE

01B35/ Schema electrică din figura alăturată reprezintă:

[image: image25.png]e b por b

)





1) un redresor

2) un detector AM
3) un stabilizator
4) un detector PM
03C35J/ Cu montajul din figură pot fi demodulate numai emisiuni:


1) SSB

2) A1A

3) FM

4) AM
04C35J/ Cum se numește montajul din figură?


1) Demodulator în inel
2) Detector de raport

3) Detector de AM

4) Detector SSB

6. OSCILATOARE

02B36/ Ce condiții sunt necesare pentru ca un oscilator LC cu reacție să funcționeze?

1) Montajul trebuie să aibă un câștig mai mic decât unitatea.

2) Montajul trebuie să fie corect neutrodinat.

3) Montajul trebuie să fie prevăzut cu o reacție pozitivă suficient de profundă pentru a fi compensate pierderile proprii ale circuitului rezonant.

4) Montajul trebuie să fie prevăzut cu o reacție negativă suficient de profundă pentru a fi compensate pierderile proprii ale circuitului rezonant.

03A36J/ Colpitts și Clapp sunt tipuri de:

1) Alimentatoare în comutație.

2) Stabilizatoare de tensiune.

3) Oscilatoare.

4) Modulatoare echilibrate.

04A36J/ Vackar și Clapp sunt tipuri de:

1) Alimentatoare în comutație.

2) Stabilizatoare de tensiune.

3) Modulatoare echilibrate.

4) Oscilatoare.

05A36J/ Hartley și Clapp sunt tipuri de:

1) Alimentatoare în comutație.

2) Oscilatoare.

3) Stabilizatoare de tensiune.

4) Modulatoare echilibrate.

06A36J/ Colpitts și Hartley sunt tipuri de:

1) Oscilatoare.

2) Modulatoare echilibrate.

3) Alimentatoare în comutație.

4) Stabilizatoare de tensiune.

11C36/ De ce este recomandabil ca bobinele folosite în VFO să fie realizate cât mai strâns și pe carcase cât mai rigide?

1) Sunt mai ușor de ajustat la reglaj.

2) Se îmbunătățește izolația termică.

3) Crește imunitatea la vibrații.

4) Scad capacitățile parazite.

7. BUCLA BLOCATA IN FAZA (PLL)

01C37J/ Analizați schema alăturată. Ea reprezintă:


1) Principiul RAA

2) Principiul buclei PLL

3) Principiul reacției

4) Principiul conversiei

03C37J/ În figură este prezentată schema bloc funcțională a unui oscilator "PLL". Ce funcție îndeplinește modulul notat "CF"?


1) Filtru cu cuarț.(crystal filter)

2) Regulator de fază controlat de buclă

3).Dispozitiv de comandă a frontului impulsurilor

4) Comparator de fază

04B37J/ În figură este prezentată schema bloc funcțională a unui oscilator "PLL". Ce funcție îndeplinește modulul notat "FTJ"?


1) Filtru cu cuarț de tip "trece jos" (în această schemă).

2) Filtru de tip "trece jos"

3) Formator de "trenuri de impulsuri" cu pas controlat

4) Formatorul "tactului de juxtapunere”.

05C37J/ În figură este prezentată schema bloc funcțională a unui oscilator "PLL". Ce funcție îndeplinește modulul notat "OCT"?


1).Optimizator controlat în tensiune

2) Optimizator al constantei de timp

3) Oscilator cu frecvența controlată de buclă

4) Oscilator de referință cu cuarț
IV. RECEPTOARE

1. TIPURI 

02B41J/ Un receptor pentru SSB conține numai două oscilatoare. Ce tip de receptor este cel mai probabil să fie?

1) Receptor cu amplificare directă

2) Superheterodină cu simplă schimbare de frecvență

3) Superheterodină cu dublă schimbare de frecvență

4) Receptor cu conversie directă

03B41J/ Un receptor pentru SSB conține trei oscilatoare. Ce tip de receptor este cel mai probabil să fie?

1) Receptor cu amplificare directă.

2) Superheterodină cu simplă schimbare de frecvență.

3) Superheterodină cu dublă schimbare de frecvență.

4) Receptor cu conversie directă.

04A41K/ Ce tip de receptor este posibil să nu conțină oscilatoare?

1) Receptorul cu amplificare directă.

2 Receptor de tip "diversity".

3) Această situație nu este posibilă.

4) Receptorul cu conversie directă.

05A41K/ Care este numărul minim de oscilatoare pe care trebuie să-l conțină un receptor pentru semnale AM?

1) Trei

2) Două

3) Unul
4) Niciunul

06A41K/ Care este numărul minim de oscilatoare pe care trebuie să-l conțină un receptor pentru semnale telegrafice?

1) Trei

2) Două

3) Unul
4) Niciunul

2. SCHEME BLOC

02A42J/ Ce fel de receptor reprezintă schema bloc din figură?

1) Un receptor superheterodină cu simplă schimbare de frecvență.

2) Un receptor superheterodină cu dublă schimbare de frecvență.

3) Un receptor cu amplificare directă.

4) Un receptor cu conversie directă.

03B42J/ Ce funcție este posibil să îndeplinească blocul ne marcat din schema receptorului din figură?


1) Amplificator de joasă frecvență.

2) Amplificator de frecvență intermediară.

3) Amplificator de înaltă frecvență.

4) Mixer.

04B42J/ Ce funcție este posibil să îndeplinească blocul ne marcat din schema receptorului din figură?


1) Amplificator de joasă frecvență.

2) Amplificator de frecvență intermediară.

3) Amplificator de înaltă frecvență.

4) Mixer.

05B42J/ Ce funcție este posibil să îndeplinească blocul ne marcat din schema receptorului din figură?


1) Oscilator cu frecvență variabilă.

2) Detector de produs.

3) Oscilator de bătăi.

4) Modulator echilibrat.

06B42J/ Ce funcție este posibil să îndeplinească blocul ne marcat din schema receptorului din figură?

1) Detector de produs.

2) Amplificator de frecvență intermediară.

3) Amplificator de înaltă frecvență.

4) Mixer
3. FUNCȚIONAREA ETAJELOR RECEPTOARELOR

01C43/ În ce scop este folosită de obicei purtătoarea la recepția unei emisiuni A3E?

1) Este înlăturată, căci separă cele două benzi laterale.

2) Conține informația despre modulație.

3) Pentru a menține simetria între cele două benzi laterale.

4) Folosește ca semnal de referință pentru demodularea cu un detector de anvelopă.
4. CARACTERISTICILE RECEPTOARELOR
01B44/ Sensibilitatea receptoarelor se exprima în:

1) mA

2) m/s

3) UV

4) µV 
02B44/ Lărgimea de banda este data de:

1) numărul de etaje de amplificare

2) tipul de antenă conectată la intrare

3) tipul de filtru în media frecventa

4) viteza de scanare a frecventelor

V. EMIȚĂTOARE

1. TIPURI

03B51J/ Care dintre afirmațiile care urmează constituie unul dintre argumentele principale pentru adoptarea unei scheme de emițător cu translare de frecvență?

1) Este doar o simplă modă, care face produsul mai vandabil.

2) Facilitează realizarea în aceiași casetă a receptorului și a emițătorului (Transceiver).

3) Permite o comutare emisie/recepție mai simplă.

4) Conținutul de armonice la ieșire este mai redus.

04C51J/ Care dintre afirmațiile care urmează constituie unul dintre argumentele principale pentru adoptarea unei scheme de emițător cu translare de frecvență?

1) Garantează funcționarea pe aceiași frecvență a receptorului și a emițătorului.

2) Conținutul de armonice la ieșire este mai redus.

3) Permite o comutare emisie/recepție mai simplă.

4) Este doar o simplă modă, care face produsul mai vandabil.

2. SCHEME BLOC

01B52/ Ce reprezintă schema bloc din figura alăturată?


1) Un emițător cu multiplicare de frecvență F3E.

2) Un oscilator cu buclă PLL.

3) Un emițător cu translarea frecvenței.

4) Un repetor.

02B52/Ce reprezintă schema bloc din figura alăturată?


1) Un emițător cu multiplicare de frecvență.

2) Un emițător telegrafic.

3) Un emițător cu translarea frecvenței.

4) Un emițător SSB.

3. FUNCȚIONAREA ETAJELOR EMITATOARELOR

02B53J/ Ce se înțelege prin VXO în limbajul curent al radioamatorilor?

1) Un tip de excitator în care semnalul unui oscilator cu frecvență variabilă (LC) este mixat cu cel provenind de la un oscilator pe frecvență fixă stabilizat cu cuarț.

2) Un tip de excitator în care frecvența unui oscilator cu cuarț este modificată între anumite limite.

3) Un tip de excitator în care se folosește un rezonator cu cuarț ce oscilează direct pe o armonica mecanică a sa.

4) Un tip de excitator în care frecvența unui oscilator LC este controlată permanent (prin reglaj automat) în comparație cu frecvența unui oscilator stabilizat cu cuarț.

04B53J/ Ce se înțelege prin XO în limbajul curent al radioamatorilor?

1) Un tip de excitator în care semnalul unui oscilator cu frecvență variabilă (LC) este mixat cu cel provenind de la un oscilator pe frecvență fixă stabilizat cu cuarț.

2) Un tip de excitator în care frecvența unui oscilator cu cuarț este modificată între anumite limite.

3) Un tip de excitator în care frecvența unui oscilator LC este controlată permanent (prin reglaj automat) în comparație cu frecvența unui oscilator stabilizat cu cuarț.

4) Un tip de excitator pe frecvență fixă pilotat cu cuarț.

05B53J/ Ce se înțelege prin VFO în limbajul curent al radioamatorilor?

1) Un tip de excitator în care semnalul unui oscilator cu frecvență variabilă (LC) este mixat cu cel provenind de la un oscilator pe frecvență fixă stabilizat cu cuarț.

2) Un tip de excitator în care frecvența unui oscilator cu cuarț este modificată între anumite limite.

3) Un tip de excitator în care se folosește un rezonator cu cuarț ce oscilează direct pe o armonica mecanică a sa.

4) Un tip de excitator în care se folosește un oscilator LC cu frecvență variabilă.

08B53K/ Care din procedurile ce urmează poate fi folosită pentru obținerea modulației de fază?

1) Folosind un modulator cu reactanță controlată, cuplat cu un oscilator.

2) Folosind un modulator cu reactanță controlată, cuplat cu etajul final.

3) Folosind un modulator echilibrat cuplat cu un oscilator.

4) Folosind un modulator echilibrat și a unui amplificator audio.

10B53L/ Care din procedurile ce urmează poate fi folosită pentru obținerea modulației cu dublă bandă laterală?

1) Folosind un modulator cu reactanță controlată, cuplat cu un oscilator.

2) Folosind un modulator cu reactanță controlată, cuplat cu. un filtru cu bandă îngustă.

3) Folosind un oscilator "de purtătoare" și a unui amplificator audio.

4) Folosind un modulator echilibrat cuplat cu un oscilator "de purtătoare".

4. CARACTERISTICILE EMITATOARELOR

01B54J/ Un emițător asigură o tensiune de 20 Volți eficace la bornele unei rezistențe de sarcină de 50Ω. Ce putere utilă corespunde acestui regim?

1) 4W


2) 6W

3) 8W

4) 10W

02B54J/ Un emițător asigură o tensiune de 30 Volți eficace la bornele unei rezistențe de sarcină de 50Ω. Ce putere utilă corespunde acestui regim?

1) 14W

2) 16W

3) 18W

4) 20W

03B54J/ Un emițător asigură o tensiune de 30 Volți eficace la bornele unei rezistențe de sarcină de 75Ω. Ce putere utilă corespunde acestui regim?

1) 6W


2) 9W

3) 10W

4) 12W

04B54J/ Un emițător asigură o tensiune de 50 Volți eficace la bornele unei rezistențe de sarcină de 50Ω. Ce putere utilă corespunde acestui regim?

1) 25W 

2) 50W 

3) 100W 

4) 250W 

VI. ANTENE ȘI LINII DE TRANSMISIUNE

1. TIPURI DE ANTENE

01B61/ Una din figurile de mai jos reprezintă antena dipol îndoit. Precizați care:


1) Figura 1.

2) Figura 2.

3) Figura 3.

4) Figurile 1 și 3.

02B61/ Precizați care din figurile de mai jos poate reprezenta antena verticală în sfert de undă (Ground Plane).


1) Figura 1.

2) Figura 2.

3) Figura 3.

4) Figurile 2 și 3.

03B61/ Se consideră un dipol în semiundă alimentat la frecvența de rezonanță. Care dintre cele trei figuri alăturate reprezintă distribuțiile de curent și tensiune în această antenă?


1) Fig.1.

2) Fig.2.

3) Fig.3.

4) Nici una.

04B61/ Câte elemente active conține o antenă Yagi cu 5 elemente?

1) 1 element.

2) 2 elemente.

3) 3 elemente.

4) 4 elemente.

12B61J/ Care este motivul principal pentru care antena "Ground plane" (în (/4) se realizează cu radialele înclinate în jos?

1) Astfel crește unghiul fată de orizont al lobului principal.

2) Este mai ușor de construit în această formă, deoarece radialele sunt în prelungirea ancorelor.

3) În această formă pe radiale se depozitează mai puțină apă (și deci și gheață) 

4) Prin înclinarea radialelor cu un anumit unghi față de orizontală, impedanța de intrare la rezonanță Zin poate fi adusă la aproximativ 52Ω.

13B61J/ Care este valoarea aproximativă a impedanței de intrare la rezonanță Zin, a unei antene dipol orizontal în (/2 instalat la o înălțime față de sol mai mare de (/2?

1) Zin=18Ω

2) Zin=36Ω

3) Zin=52Ω

4) Zin=72Ω

2. CARACTERISTICILE ANTENEI

01A62J/ Una din diagramele prezentate mai jos este diagrama de radiație tipică antenei "Long Yagi". Precizați care:

1) Diagrama 1

2) Diagrama 2

3) Diagrama 3

4) Diagramele 2 și 3

02A62J/ Una din diagramele prezentate mai jos este diagrama de radiație tipică antenei "Dipol simplu în (/2". Precizați care:


1) Diagrama 1.
2) Diagrama 2. 

3) Diagrama 3.
4) Diagramele 1 și 3.

03A62J/ Una din diagramele prezentate mai jos este diagrama de radiație tipică antenei denumită în mod obișnuit "Beam". Precizați care:


1) Diagrama 1

2) Diagrama 2.

3) Diagrama 3

4) Diagramele 2 și 3.

04B62K/ Care dintre figurile de mai jos ar putea fi cel mai probabil diagrama de radiație a antenei fir lung (Long Wire)?


1) Diagrama 1

2) Diagrama 2.

3) Diagrama 3

4) Diagramele 2 și 3

05B62K/ Care dintre figurile de mai jos este diagrama de radiație în plan orizontal a antenei verticale în (/4?


1) Diagrama 1

2) Diagrama 2.

3) Diagrama 3

4) Diagramele 1 sau 2.

06B62K/ Care dintre figurile de mai jos este diagrama de radiație a antenei denumită în mod obișnuit "Beam"?

1) Diagrama 1

2) Diagrama 2.

3) Diagrama 3

4) Diagramele 1și 3.

09B62L/ Care dintre cele trei figuri reprezintă diagrama de radiație în plan orizontal a unui dipol montat orizontal?


1) Diagrama 1.
2) Diagrama 2.

3) Diagrama 3.
4) Diagramele 2 și 3.

12B62M/. Un emițător cu puterea la ieșire de 50W folosește o antenă cu câștigul G= 6dBd. Cât de mare trebuie să fie puterea emițătorului pentru ca folosind o antenă cu un câștig de numai 3dBd să se asigure același câmp radioelectric la recepție?

1) 75W

2) 100W

3) 150W

4) 300W

13B62M/ Un emițător cu puterea la ieșire de 50 W folosește o antenă cu câștigul G=13 dBi. Cât de mare trebuie să fie puterea emițătorului cu care folosind o antenă cu un câștig de 3dBi, să se asigure același câmp radioelectric la recepție?

1) 100W

2) 200W

3) 250W

4) 500W

17A62/ Printre caracteristicile unor antene este și "raportul față/spate". Cum se definește acesta?

1) Este numărul de directori împărțit la numărul de reflectori.

2) Este raportul între distanțele: director-element activ și respectiv reflector-element activ.

3) Este raportul între puterea aparent radiată pe direcția maximului lobului principal și puterea aparent radiată în direcția exact opusă.

4) Este raportul între media puterii radiată în lobul principal și media puterii radiată în lobii secundari.
3. LINII DE TRANSMISIUNE

01B63/ Dacă (L și (C sunt elemente "distribuite", ce reprezintă circuitul din figură?


1) Schema echivalentă a unui cablu coaxial.

2) Schema echivalentă a unei linii bifilare.

3) Schema echivalentă a unui filtru de armonice.

4) Schema echivalentă a unui filtru de rețea.

04B63J/ O antenă la rezonanță și cu impedanța la borne de 300Ω, este cuplată direct cu un fider fără pierderi, a cărui impedanță caracteristică este de 75Ω. Ce raport de undă staționară se obține pe fider?

1) SWR=2

2) SWR=3

3) SWR=4

4) SWR=5

05B63J/ La un fider cu impedanța caracteristică de 75Ω este conectată o sarcină artificială de 50Ω. Care este raportul de undă staționară pe fider?

1) SWR=1,0

2) SWR=1,5

3) SWR=2,0

4) SWR=2,5

10B63/ Pe toată lungimea unui fider fără pierderi și fără neregularități:

1) SWR este totdeauna constant.

2) SWR crește totdeauna pe măsură ce ne deplasăm în sensul de la sarcină spre emițător.

3) SWR scade totdeauna pe măsură ce ne deplasăm, în sensul de la sarcină spre emițător.

4) Afirmația de la punctul 1 este valabilă numai în cazul adaptării perfecte (SWR=1), în toate celelalte cazuri sunt valabile afirmațiile de la punctele 2 sau 3, după cum impedanța de sarcină este mai mare. respectiv mai mică decât cea a fiderului.

12B63/ Impedanța caracteristică a unei linii de transmisiune (a unui fider) pentru o frecvență dată este:

1) Impedanța unității de lungime de linie (Ohmi/metru).

2) Impedanța care conectată ca sarcină nu reflectă energie.

3) Impedanța de intrare când linia lucrează în scurtcircuit.

4) Impedanța de intrare când linia lucrează în gol.

22A63M/ Dacă scade frecvența de lucru ce se întâmplă cu pierderile în dielectricul fiderului?

1) Scad totdeauna. 

2) Cresc totdeauna.

3) Rămân constante.

4) Depinde de tipul dielectricului.

23A63M/ Dacă se creste frecvența de lucru ce se întâmplă cu pierderile în dielectricul fiderului?

1) Scad totdeauna. 

2) Cresc totdeauna.

3) Rămân constante.

4) Depinde de tipul dielectricului.

VII. PROPAGAREA
01B70J/ Analizați figura de mai jos și stabiliți care este “zona de tăcere”.


1) Zona 1

2) Zona 2.

3) Zona 3

4) Zonele 1+3.

02B70J/ Analizați figura de mai jos și stabiliți care este “zona de undă directă”.


1) Zona 1.

2) Zona 2.

3) Zona 3.

4) Zonele 2+3.

03B70J/ Analizați figura de mai jos și stabiliți care este “zona de propagare prin salt (skip)”.


1) Zonele 1+2.

2) Zona 2.

3) Zona 3.

4) Zona 1.

04B70J/ Analizați figura de mai jos și stabiliți care este zona denumită în mod obișnuit “de noapte” pentru banda de 80m. 


1) Zona 1.

2) Zona 2.

3) Zona 3.

4) Zonele 1+2.

08B70K/ În care dintre benzile de amator menționate mai jos este probabilitatea mai mare de apariție a propagării prin "E sporadic"?

1) În banda de 2m.
2) În banda de 6m.

3) În banda de 20m.
4) În banda de 80m.

17B70M/ Care este cauza cea mai probabilă a apariției aurorei Boreale?

1) Creșterea numărului de pete solare.

2) Scăderea numărului de pete solare.

3) Bombardamentul cu particule puternic ionizante emise de soare.

4) Norul de micro meteoriți concentrat de forța centrifugă în zona polară.

19B70M/ Unde anume în ionosferă este situată aurora Boreală?

1) La înălțimea stratului F1.

2) La înălțimea stratului F2.

3) La înălțimea stratului E.

4) La înălțimea stratului D.

20B70M/ Care dintre modurile de lucru enumerate mai jos sunt cele mai potrivite în condițiile propagării pe auroră?

1) CW

2) SSB și FM

3) FM și PM
4) DSB și RTTY

22B70N/ Aproximativ cu ce procent crește orizontul radio față de orizontul geometric?

1) 15%

2) 50%

3) 100%
4)200%

23B70/ Aproximativ la ce distanță este limitată în mod obișnuit propagarea în VHF?

1) 1000km

2) 2000km

3) 3000km

4) 4000km

VIII. MĂSURĂRI 

1. EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

02B81J/ Care este eroarea absolută cu care se măsoară frecvența de 100MHz folosind un frecvențmetru digital a cărui bază de timp internă este garantată la 1ppm (părți per milion)? (se neglijează eroarea numărătorului și a porții).

1) (1Hz.

2) (10Hz.

3) (100Hz.

4) (1000Hz.

03B81J/ Care este eroarea absolută cu care se măsoară frecvența de 100MHz folosind un frecvențmetru digital a cărui bază de timp internă este garantată la 10ppm (părți per milion)? (se neglijează eroarea numărătorului și a porții).

1) (1Hz.

2) (10Hz.

3) (100Hz.

4) (1000Hz.

06B81J/ Care este eroarea absolută cu care se măsoară frecvența de 30MHz folosind un frecvențmetru digital a cărui bază de timp internă este garantată la 10ppm (părți per milion)? (se neglijează eroarea numărătorului și a porții).

1) (100Hz.

2) (200Hz.

3) (300Hz.

4) (400Hz.

07B81J/ Care este eroarea absolută cu care se măsoară frecvența de 20MHz folosind un frecvențmetru digital a cărui bază de timp internă este garantată la 10ppm (părți per milion)? (se neglijează eroarea numărătorului și a porții).

1) (100Hz.

2) (200Hz.

3) (300Hz.

4) (400Hz.

2. INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

02B82J/ Ce fel de semnal produce un generator de tip "marker de frecvență"?

1) Un semnal dreptunghiular cu frecvența precis cunoscută și menținută.

2) Un semnal vobulat pentru studiul răspunsului în frecvență a circuitelor.

3) Un semnal al cărui spectru este uniform distribuit (zgomot alb).

4) Un semnal al cărui spectru conține componente cu frecvențe generate la întâmplare, care simulează traficul în banda respectivă.

03B82J/ La ce folosește un generator de tip "marker de frecvență"?

1) Ca frecvențmetru cu citire directă pentru semnale foarte slabe (cu nivel mic).

2) pentru calibrarea în frecvență a receptoarelor sau a vobulatoarelor.

3) Ca excitator pentru emițătoarele cu modulație de frecvență (FM).

4) Pentru măsurarea directă a lungimii de undă a semnalelor.

04B82J/ Ce altă denumire mai folosesc radioamatorii pentru generatorul de tip "marker de frecvență"?

1) Generator de zgomot alb.

2) Generator vobulat (vobler).

3) Calibrator cu cuarț.

4) Scală digitală.

05B82K/ Ce este un dip metru?

1) Un generator de tip "marker de frecvență", asociat cu un voltmetru electronic.

2) Un mic receptor asociat cu voltmetru electronic pentru măsurarea nivelului.

3) Un oscilator RC cu frecvență variabilă, căruia i se supraveghează regimul cu un indicator analogic

4) Un oscilator LC cu frecvență variabilă, căruia i se supraveghează regimul cu un indicator analogic

IX. INTERFERENȚE

1. INTERFERENȚE ÎN ECHIPAMENTELE ELECTRONICE

01B91J/ Care din aparatele menționate în continuare este cel mai probabil să constituie un perturbator de RF "de bandă largă"?

1) Întrerupător de perete pentru iluminat.

2) Lampă (bec) cu incandescență.

3) Telefon celular.

4) Bormașină electrică de mână cu comutație proastă (colector/perii defecte).

03B91J/ Care din aparatele menționate în continuare este cel mai probabil să constituie un perturbator de RF "de bandă largă"?

1) Întrerupător de perete pentru iluminat.

2) Uscător de păr cu comutație proastă (colector/ perii defecte).

3) Telefon celular.

4) Lampă (bec) cu incandescență.

09B91/ Ce se înțelege prin "Compatibilitate Electromagnetică"? (Alegeți răspunsul cel mai complet)

1) Situația în care polarizarea antenei de recepție corespunde cu polarizarea undei recepționate.

2) Situația în care polarizarea undei directe corespunde cu polarizarea undei reflectate.

3) Situația în care polarizarea undelor emise corespunde celei optime pentru propagarea pe traseul respectiv.

4) Situația în care echipamentele (aparatele) de RF care funcționează în vecinătate nu se perturbă reciproc.

2. CAUZELE INTERFERENȚELOR ÎN ECHIPAMENTE ELECTRONICE

01B92/ O emisiune cu semnal pur sinusoidal:

1) Nu produce niciodată interferențe.

2) Poate conține armonice care să producă interferențe.

3) Poate conține semnale ne dorite, care să producă interferențe.

4) Poate produce interferențe.

06C92L/ Care din tipurile de semnal menționate în răspunsuri prezintă cea mai mare probabilitate de a perturba un amplificator audio hi-fi din vecinătate?

1) Modulație de frecvență (FM).

2) Modulație de fază (PM)

3) Telegrafie prin deviație de frecvență.

4) Modulație de amplitudine (AM).

07C92L/ Care din tipurile de semnal menționate în răspunsuri prezintă cea mai mare probabilitate de a perturba un amplificator audio hi-fi din vecinătate?

1) Modulație de frecvență (FM).

2) Modulație de fază (PM)

3) Modulație cu bandă laterală unică (SSB).

4) Manipulație telegrafică prin deviație de frecvență.

3. MĂSURI IMPOTRIVA INTERFERENȚELOR

01C93/ Este stabilit că perturbați un echipament audio hi-fi din vecinătate și că zgomotele rezultate se aud în difuzoare (boxe) chiar dacă aceasta este oprită (ne alimentată). Care este remediul cel mai probabil?

1) Se va reface acordul transmatch-ului pentru o capacitate de ieșire mai mare

2) Se va reface acordul transmatch-ului pentru o capacitate de ieșire mai mică

3) Ecranarea firelor de legătură cu boxele la aparatul perturbat

4) Suplimentarea filtrului de rețea la stația dumneavoastră

02B93/ Care este prima măsură pe care se recomandă să o luați dacă sunteți sesizat că perturbați în vecinătate?

1) Vă asigurați că în locuința dumneavoastră nu produceți asemenea perturbații.

2) Deconectați de la rețea echipamentele proprii de emisie.

3) Anunțați telefonic serviciul de protecție a radiorecepției.

4) Căutați să identificați care este radioamatorul din vecinătate care perturbă.

28.11.2018

U(t)





t





t





Ui





R





C





Uc





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





XO





CF





FTJ





OCT





OUT





XO





CF





FTJ





OCT





OUT





XO





CF





FTJ





OCT





OUT





XO





CF





FTJ





OCT





OUT





OSC





ARF





AP





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





1





2





3





ΔL





ΔL





ΔL





ΔL





ΔL





ΔL





ΔC





ΔC





ΔC









