КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
по выдаче радиолюбительских сертификатов

СПИСОК ВОПРОСОВ

для экзаменационных тестов по программе
,,ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА”
для получения радиолюбительского сертификата класса ,,B”

Данный список вопросов будет использован для проведения экзамена по электронике и радиотехнике, со следующими примечаниями:

1. Список будет опубликован на веб-странице Министерства Информационных технологий и Связи Республики Молдова и Г.П. ,,Национальный Радиочастотный Центр” в разделах, посвящённым радиолюбителям.

2. Список вопросов будет периодически пересматриваться с целью обновления.

3. Обновление может быть осуществлено, по крайней мере, за один месяц до экзаменационной сессии, чтобы позволить кандидатам принять во внимание изменения, внесенные в подготовке к экзамену

4. Список также включает в себя и ответы, дающие кандидатам возможность оценить свою собственную подготовку, перед экзаменом.

Список тем может быть изменен при представлении аргументированных предложений, отправленных в адрес квалификационной комиссии.

Для вопросов, включенных в список, представлены четыре ответа, которые нумеруются, начиная с номера 1 до номера 4, из которых только один ответ является правильным и который отмечен символом «@».

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ И РАДИО	3

1.	СОДЕРЖАНИЕ	3

2.	ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	4

3.	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ	5

4.	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	5

5.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ	6

6.	СИНУСОИДАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ	6

7.	НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ, ШУМЫ………………………………………………..7

8.	МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ	8

9.	МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ	8

10.	ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ........................................................................ 16

II. КОМПОНЕНТЫ	9

1.	РЕЗИСТОР	9

2.	КОНДЕНСАТОР	10

3.	КАТУШКА	10

4.	ТРАНСФОРМАТОР-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ	11

5.	ДИОД	12

6.	ТРАНЗИСТОР	13

7.	РАССЕИВАНИЕ ТЕПЛА	15

III. ЦЕПИ	16

1.	СОПРЯЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	30

2.	ФИЛЬТРЫ	17

3.	ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ	18

4.	УСИЛИТЕЛИ	19

5.	ДЕТЕКТОРЫ	20

6.	ГЕНЕРАТОРЫ	20

7.	ФАЗОВАЯ АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ (PLL)	21

IV. ПРИЁМНИКИ	22

1.	ТИПЫ ПРИЁМНИКОВ	22

2.	БЛОК-СХЕМЫ	23

3.	ДЕЙСТВИЕ КАСКАДОВ ПРИЁМНИКОВ	24

4.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЁМНИКОВ	24

V. ПЕРЕДАТЧИКИ	25

1.	ТИПЫ ПЕРЕДАТЧИКОВ	25

2.	БЛОК-СХЕМЫ	25

3.	ДЕЙСТВИЕ КАСКАДОВ ПРЕДАТЧИКОВ	25

4.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКОВ	26

VI. АНТЕННЫ И ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ	27

1.	ТИПЫ АНТЕНН	27

2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН	28

3.	ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ	30

VII. РАСПОСТРАНЕНИЕ..............................................................................................................................31

VIII. ИЗМЕРЕНИЯ	32

1.	ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ	32

2.	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	33

IX.	ПОМЕХИ	34

1.	ПОМЕХИ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ	34

2.	ПРИЧИНЫ ПОМЕХ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ	34

3.	МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОМЕХ	35

# ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ И РАДИО

## ПРОВОДИМОСТЬ								14 вопроса

I_1_01

Электрическая прочность диэлектриков представляет собой свойство изолятора выдерживать

1) Большой электрический заряд

2) Большой электрический поток

3@ Высокий уровень электрического поля

4) Электрическую индукцию большого объёма

I_1_02

Что такое проводящие материалы?

1@ Материалы, содержащие в своей структуре свободные электроны способные перемещаться

2) Материалы, содержащие в своей структуре электроны, способные перемещаться только в определённых условиях

3) Металлы, электролиты и минеральные масла

4) Всё перечисленные ответы не верны

I_1_03

Разность потенциалов на концах проводника, в котором течёт электрический ток, называется

1) Электромагнитной индукцией

2) Удельным сопротивлением

3@ Электрическим напряжением

4) Магнитодвижущей силой

I_1_04

Что такое электрический ток?

1) Разность потенциалов на концах проводника

2@ Направленное движение свободных электронов внутри проводника

3) Способность батареи выдавать электрическую энергию

4) Всё перечисленные ответы не верны

I_1_05

Единицей измерения электрического напряжения является?

1) Ампер		2@ Вольт

3) Генри		4) Фарада

I_1_06

Какая электрическая величина измеряется в ваттах?

1) Энергия	2@ Мощность

3) Ёмкость	4) Работа

I_1_07

Как называется наименьшее напряжение вызывающее прохождение электрического тока через изолятор?

1)Лавинное напряжение

2)Анодное напряжение

3@Напряжение пробоя

4)Зенеровское напряжение

I_1_08

Сколько микро Ампер соответствуют току 0,00002 A?

1) 0,2 мкA		2) 2 мкA

3@ 20 мкA		4) 200 мкA

I_1_09

Сколько микро Ампер соответствуют току 0,0002 мA?

1@ 0,2 мкA		2) 2 мкA

3) 20 мкA		4) 200 мкA

I_1_10

Сколько Ампер соответствуют току 2 мA?

1) 0,0002A		2@ 0.002A

3) 0.02A		4) 0,2A

I_1_11

Сколько Ампер соответствуют току 200 мкA?

1@ 0,0002A		2) 0.002A

3) 0.02A		4) 0,2A

I_1_12

Сколько вольт соответствуют напряжению 100 мкВ?

1) 0,000001 В		2) 0,00001 В

3@ 0,0001 В		4) 0,001 В

I_1_13

Сколько вольт соответствуют напряжению 10 мкВ?

1) 0,000001 В		2@ 0,00001 В

3) 0,0001 В		4) 0,001 В

I_1_14

Сколько вольт соответствуют напряжению 1 мкВ?

1@ 0,000001 В	2) 0,00001 В

3) 0,0001 В		4) 0,001 В

## ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА					5 вопросов

I_2_01

Электрическая ёмкость батареи это:

1@ Произведение между током, отдаваемым нагрузке и временем, за которое этот ток может быть отдан.

2) Количество электрического заряда в аккумуляторе

3) Свойства батареи накапливать электрический заряд

4) Свойство батареи иметь характеристики конденсатора

I_2_02

Напряжение нагрузки на клеммах батареи

1)Растёт с ростом внутреннего сопротивления

2)@ Падает с ростом внутреннего сопротивления

3) Не зависит от внутреннего сопротивления

4) Всё перечисленные ответы не верны

I_2_03

В чём измеряется ёмкость аккумулятора?

1) Кулон			2@ Ампер-час

3) Фарада			4) Джоуль

I_2_04

ЭДС свинцово-кислотного аккумулятора составляет:

1)Примерно 0,6 В	2) Примерно 1,2 В

3)Примерно 1,5 В	4@ Примерно 2 В

I_2_05

ЭДС щелочного аккумулятора составляет:

1)Примерно 0,6 В	2@ Примерно 1,2 В

3) Примерно 1,5 В	4) Примерно 2 В

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ						4 вопроса

I_3_01

Силовые линии электрического поля, произведенные положительным точечным зарядом, имеют расположение:

1) Радиальное, направлены вовнутрь		2@ Радиальное, направлены наружу

3) Круговое правое					4) Круговое левое

I_3_02

Силовые линии электрического поля, произведенные отрицательным точечным зарядом, имеют расположение :

1@ Радиальное, направлены вовнутрь		2) Радиальное, направлены наружу

3) Круговое правое					4) Круговое левое

I_3_03

В каких единицах измерения выражается энергия, сохраняющаяся в электростатическом поле?

1) Кулоны	2@ Джоули

3) Ватты	4) Вольты

I_3_05

В каких единицах измерения выражается энергия, сохраняющаяся в конденсаторе?

1) Вольты	2) Кулоны

3) Ватты	4  @ Ватт-секунды

## МАГНИТНОЕ ПОЛЕ							5 вопросов

I_4_01

Магнитные поля могут быть созданы?

1) Только постоянными магнитами

2) Только электромагнитами

3@ Постоянными магнитами и электромагнитами

4) Всё перечисленные ответы не верны

I_4_02

Силовые линии магнитного поля, созданного катушкой, являются

1@ закрытыми		2) открытыми

3) параллельными		4) совпадающими

I_4_03

По условности считается, что направление линий магнитного поля задаётся:

1) географическим северным полюсом

2) географическим южным полюсом

3@ северным магнитным полюсом

4) южным магнитным полюсом

I_4_04

Каково направление магнитного поля вокруг проводника, по которому течёт ток?

1) Совпадает с направлением тока

2) Обратно направлению тока

3) Ненаправленное

4@ Направление определено правилом буравчика

I_4_05

Единицей измерения энергии сохраненной в магнитном поле является?

1) Кулон		2@ Джоуль

3) Ватт		4) Вольт

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ						5 вопросов

I_5_01

Электромагнитные волны создаются:

1@ Изменяющимся электро-магнитным полем

2) Совместным действием магнита и катушки

3) Электрическим и магнитным полем с одинаковым направлением

4) Независимым действием электрического и магнитного поля

I_5_02

Какое из перечисленных утверждений характеризует вертикально поляризованную радиоволну?

1) Электрическое поле параллельно поверхности земли

2) Магнитное поле перпендикулярно поверхности земли

3@ поле перпендикулярно поверхности земли

4) Направление распространения волны перпендикулярно поверхности земли

_5_03

Какое из перечисленных утверждений характеризует горизонтально поляризованную радиоволну?

1@ Электрическое поле параллельно поверхности земли

2) Магнитное поле перпендикулярно поверхности земли

3) Электрическое поле перпендикулярно поверхности земли

4) Направление распространения волны перпендикулярно поверхности земли

I_5_04

Какова поляризация радиоволны в случае, если электрическое поле перпендикулярно поверхности земли?

1) Круговая		2) Горизонтальная

3@ Вертикальная	4) Эллиптическая

I_5_05

Какова поляризация радиоволны в случае, если магнитное поле параллельно  поверхности земли?

1) Круговая		2) Горизонтальная

3@ Вертикальная	4) Эллиптическая

## СИНУСОИДАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ					7 вопросов

I_6_01

Известно что “домашняя” сеть электропитания (однофазная) имеет номинальное напряжение 220 В.

Данное значение является:

1) Мгновенным	2) Амплитудным

3@ Эффективным	4) Пиковым

I_6_02

Известно, что номинальная частота сети электропитания составляет 50 Гц. Каков в данном случае период в мили-секундах (мс)?

1) T=10мс		2@ T=20 мс

3) T=50мс		4) T=100мс

I_6_03

Каков период в мили-секундах (мс) синусоидального сигнала с частотой 1 кГц?

1) T=0,1 мс		2@ T=1 мс

3) T=10 мс		4) T=100 мс

I_6_04

Каков период в микро-секундах (мкс) синусоидального сигнала с частотой 1 кГц?

1) T=10 мкс		2) T=100 мкс

3@ T=1000 мкс	4) T=10.000мкс

I_6_05

Какова частота синусоидального сигнала с периодом T=1 мкс?

1) F=1 кГц		2) F=10 кГц

3) F=100кГц		4@ F=1000 кГц

I_6_06

Какова частота синусоидального сигнала с периодом T=10 мкс?

1) F=1кГц		2) F=10 кГц

3@ F=100 кГц 	4) F=1000кГц

I_6_07

Что подразумевается под ”коэффициент гармонических искажений” синусоидального сигнала ?

1) Соотношение между эффективным значением чётных и нечётных гармоник

2) Соотношение между эффективным значением нечётных и чётных гармоник

3@ Соотношение между эффективным значением высших гармоник и эффективным значением основной гармоники

4) Соотношение между эффективным значением гармоник и эффективным значением постоянной составляющей

## НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ, ШУМЫ			3 вопроса

I_7_01

Сигнал представленный на рисунке, известен как:

U(t)

t

1) Прямоугольный сигнал		2) Пилообразный сигнал

3@ Треугольный сигнал		4) Пульсация выпрямителя

I_7_02

Как называется периодический несинусоидальный сигнал у которого время нарастания и спада сильно отличаются и у сигнала отсутствует горизонтальный участок?

1) Прямоугольный		2) Трапециевидный

3) Треугольный		4@ Пилообразный

I_7_3

Какой тип сигналов генерирует развёртку осциллографов?

1) Прямоугольный		2) Трапециевидный

3) Треугольный		4@ Пилообразный

## МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ                                                       5 вопросов

I_8_01

Какой тип модуляции представлен на данном рисунке?

t

1@ Амплитудный	2) Импульсный

3) Фазовый	          4) Частотный

I_8_02

Как называется процедура, в которой амплитуда, фаза или частота радиочастотного синусоидального сигнала изменяется пропорционально уровню звукового сигнала?

1@Модуляция	2) Помеха

3) Трансляция	4) Переключение

I_8_03

Что такое ”модуляция”?

1@ Процедура, при которой параметры (несущего) сигнала изменены для передачи информации

2) Процедура, при которой звуковой сигнал складывается с сигналом большей частоты.

3) Процедура, при которой звуковой сигнал складывается с информационным сигналом.

4) Процедура, при которой подавляется несущая комплексного сигнала.

I_8_04

При каком типе модуляции огибающая несущей повторяет амплитуду модулирующего сигнала ?

1) J3E			2) G3E

3@ A3E		4) G3E

I_8_05

Какая из перечисленных радиолюбительских излучений занимает самую узкую полосу?

1) Узкополосные частотно-модулированные излучения

2) Излучения с фазовой модуляцией

3) Излучения с двумя боковыми полосами

4@ Излучения с одной боковой полосой

## МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ	                                                                            4 вопроса

I_9_01

Каков потребляемый электрический ток усилителя с мощностью 1100 Вт, питающегося от сети 220В с КПД 50% (выберите наиболее близкое значение)

1) 6A			2) 8A

3@ 10A		4) 15A

I_9_02

Каков потребляемый электрический ток усилителя, питающегося от сети 220В,  с полезной мощностью 110Вт и КПД 50% (выберите наиболее близкое значение)

1) I=0,6A		2) I=0,8A

3@ I=1A		4) I=1,5A

I_9_03

Какая из единиц измерения Джоуль и Ватт-секунда может быть использована для выражения электроэнергии?

1) Только Джоуль	2) Только Ватт-секунда

3) Ни одна	           4@ Любая из двух

I_9_04

Выразите в Ватт-секундах энергию в 10 джоулей

1) 0,47	Вт*с	2) 4,7 Вт*с

3@ 10	Вт*с	4) 47 Вт*с

10. ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ			                 1 вопрос

I_10_01

Что такое Цифровой сигнальный процессор?

  - Цифровая система поиска сигналов

  - Система произвольного сканирования сигналов

  - Аналоговая система обработки сигналов

  - @ Система цифровой обработки сигналов специализированным процессором

# КОМПОНЕНТЫ

## РЕЗИСТОР					                                                6 вопросов

II_1_01

Какова основная функция резисторов в электронных схемах?

1) Запасать электрический заряд

2) Предотвращать влияние магнитного поля

3) Согласовать нагрузку с низким импедансом с генератором с высоким импедансом.

4@ Ограничивать ток в цепи

II_1_02

Что такое «Ом»?

1) Основная единица для адмитанса

2) Основная единица для реактивной проводимости

3) Основная единица для проводимости

4@ Основная единица для сопротивления

II_1_03

Назовите основную единицу для измерения электрического сопротивления ?

1) Ампер	2)Вольт	3) Джоуль	4@ Ом

II_1_04

Каково влияние температуры окружающей среды на сопротивление резисторов?

1) Всегда повышается вместе с температурой

2@ Повышается или уменьшается а зависимости от коэффициента

3) Всегда уменьшается вместе с температурой

4) Всегда повышается с температурой у намотанных и уменьшается у напылённых.

II_1_05

Какой тип потенциометра рекомендуется для регулирования тока ?

1)	Логарифмический	2) Экспоненциальный

3@ Линейный	4) Обратный логарифмический

II_1_06

Какой тип потенциометра рекомендуется для регулирования напряжения ?

1@ Линейный	 	2) Обратный логарифмический

3) Логарифмический 	4) Экспоненциальный

## КОНДЕНСАТОР			                                                      5 вопросов

II_2_01

Какая составляющая может быть использована в цепи для сохранения энергии в электростатическом поле?

1) Трансформатор тока

2) Трансформатор напряжения

3@ Конденсатор

4) “Лейденский” индуктор

II_2_02

В чём измеряется энергия накопленная в конденсаторе

1) Кулон	2) Ватт

3) Вольт	4@ Джоуль

II_2_03

Что такое Фарада?

1) Основная единица для измерения реактивной проводимости

2) Основная единица для измерения проводимости

3@ Основная единица для измерения ёмкости конденсаторов

4) Основная единица для измерения ёмкости аккумуляторов

II_2_04

Назовите основную единицу  измерения ёмкости конденсаторов ?

1) Кулон	2) Джоуль

3@Фарада	4) Эрг

II_2_05

Электролитический конденсатор ёмкостью 10000 мкФ заряжен на своё номинальное напряжение Почему не рекомендуется разряжать в режиме короткого замыкания? (например отвёрткой)?

1) Высокое напряжение может пробить диэлектрик

2) Перегрев диэлектрика

3) Могут быть повреждены клеммы

4@ Могут быть повреждены контакты пластин с клеммами

## КАТУШКА				                                                     5 вопросов

II_3_01

Как изменяется индуктивность L цилиндрической катушки без сердечника при установлении алюминиевого экрана ?

1) Если расстояние экран-катушка менее критического, то L растёт, в обратном случае-уменьшается

2) Если расстояние экран-катушка менее критического, то L растёт

3) Индуктивность всегда растёт

4@ Индуктивность всегда уменьшается

II_3_02

Катушка колебательного контура, настроенного на частоту 7 МГц, выполнена на идеальном тороидальном ферритовом сердечнике и состоит из w=10 витков провода. Если используется тот же конденсатор и сердечник, то какое количество витков необходимо для получения настройки на частоту 14 МГц?

1@ w=5 витков	  2) w=0,7x10=7 витков

3) w=20 витков	  4) w=10x1,4=14 витков

II_3_03

Катушка колебательного контура, настроенного на частоту 7 МГц, выполнена на идеальном тороидальном ферритовом сердечнике и содержит w=10 витков провода. Если используется тот же конденсатор и сердечник, то какое количество витков необходимо для получения настройки на частоту 3,5 МГц.

1) w=5	 витков	2) w=0,7x10=7 витков

3@ w=20 витков	4) w=10x1,4=14 витков

II_3_04

Что понимают под “критической частотой” феррита ?

1@ Максимальная частота, при которой феррит может быть использован для приемлемого значения “Q”

2) Минимальная частота, при которой феррит может быть использован для приемлемого значения “Q”

3) Частота, при которой феррит входит в магнитный резонанс, чего следует избегать

4) Частота при которой феррит электронный имеет наименьшую “точку Кюри”, чего следует избегать

II_3_05

Что такое параметр "AL" тороидального ферритового сердечника ?

1) Поперечное сечение сердечника

2@ Коэффициент индуктивности сердечника

3) Форм-фактор обмотки

4) Коэффициент потерь сердечника

## ТРАНСФОРМАТОР-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ           9 вопросов

II_4_01

Выходному звуковому усилителю необходим (оптимальный) импеданс нагрузки 4000 Ом. Для подключения головных телефонов 40 Ом используется понижающий согласующий трансформатор. Какое значение должно иметь соотношение витков обмоток трансформатора?

1) 8:1			2@ 10:1

3) 40:1			4) 100:1

II_4_02

Идеальный трансформатор подключённый к сети 220 Вольт питает нить накала электронной лампы потребляющую 150 Вт при 5 Вольт. Какова мощность потребляемая от сети?

1) 37,5 W Вт		2) 75 W Вт

3@ 150 W	Вт	4) 300 W Вт

II_4_03

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 220 Вольт, питает нить накала электронной лампы, потребляющую 75 Вт при 10 Вольт. Какова мощность потребляемая от сети?

1) 37,5  Вт		2@ 75  Вт

3) 150  Вт		4) 300  Вт

II_4_04

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 220 Вольт питает нить накала электронной лампы, потребляющую 300 Вт при 5 Вольт. Какова мощность потребляемая от сети?

1) 37,5  Вт		2) 75  Вт

3) 150  Вт		4@ 300  Вт

II_4_05

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 220 Вольт питает нить накала электронной лампы, потребляющую 150 Вт при 12 Вольт. Какова мощность потребляемая от сети?

1) 37,5 Вт	2) 75  Вт

3@ 150 Вт	4) 300  Вт

II_4_06

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 200 В имеет 2000 витков в первичной и 100 витков в вторичной обмотке. Каково напряжение вторичной обмотки в режиме холостого хода?

1) 5	В		2@ 10 В

3) 15	В		4) 20 В

II_4_07

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 200 В имеет 2000 витков в первичной и 50 витков в вторичной обмотке. Каково напряжение вторичной обмотки в режиме холостого хода?

1@ 5	В	2) 10  В

3) 15	В	4) 20  В

II_4_08

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 200 В потребляет ток 0,1 А при питании нагрузки в 2000 Ом.   Каков коэффициент трансформации (повышающий, понижающий) данного трансформатора?

1)  Повышающий		2) Понижающий

3@ Составляет 1:1 		4) Недостаточно данных

II_4_09

Идеальный трансформатор, подключённый к сети 200 В потребляет ток 0,1 А при питании нагрузки в 200 Ом.   Каков коэффициент трансформации (повышающий, понижающий) данного трансформатора?

1) Повышающий	2@ Понижающий

3) Составляет 1:1	4) Недостаточно данных

## ДИОД						                                     5 вопросов

II_5_01

Какова основная кривая характеристик диода Зенера

1) Токовые характеристики входа/выхода

2@ Характеристика напряжение/ток в режиме блокировки

3) Характеристика напряжение/ток в режиме проводимости

4) Характеристика температура/ ток стабилизации.

II_5_02

Для какого диапазона стабилизированных напряжений производятся большинство диодов Зенера?

1) 1,2÷5,6В		2) 1,2÷7В

3@ 2,4÷200В		4) 3÷2000В

II_5_03

Какой тип диодов специально разработан для использования в качестве электронно- управляемой ёмкости?

1) Туннельный диод	 2@ Варикап

3) Диод Plessey	 4) Диод Шотки

II_5_04

Каково основное применение для точечных диодов ?

1) В качестве термически стабилизированных источников тока

2@ В РЧ-детекторах  на низком уровне.

3) В низко токовых выпрямителях высоко напряжения

4) В качестве термически стабилизированных источников напряжения.

II_5_05

Какой из перечисленных режимов наиболее близок к режиму работы большинства типов светодиодов?

1) 60 В / 20 мA	 2) 5 В / 50 мA

3@ 1,7 В / 20 мA	4) 0,7 В / 60 мA

## ТРАНЗИСТОР			                                                           10 вопросов

II_6_01

Представленная в рисунке цепь отображает схему подключения биполярного транзистора с

1)Общим коллектором	2) Общей базой

3@Общим эмиттером	4) Общим стоком

II_6_02

На каком из рисунков представлен полевой транзистор с N каналом?

1) A		2@ B

3) C		4) D

II_6_03

На каком из рисунков представлен полевой транзистор с P каналом?

1) A		2) B

3@ C		4) D

II_6_04

На каком из рисунков представлен транзистор MOSFET с N каналом?

1@ A		2) B

3) C		4) D

II_6_05

На каком из рисунков представлен транзистор MOSFET с P каналом?

1) A		2) B

3) C		4@ D

II_6_06

На каком из рисунков представлен однопереходный транзистор с N каналом?

1@ A		2) B

3) C		4) D

II_6_07

На каком из рисунков представлен биполярный транзистор PNP?

1@ A		2) B

3) C		4) D

II_6_08

На каком из рисунков представлен биполярный транзистор NPN?

1) A		2) B

3) C		4@ D

II_6_09

На каком из рисунков представлен транзистор MOSFET с P каналом?

1) A		2@ B

3) C		4) D

II_6_10

На каком из рисунков представлен биполярный транзистор NPN?

1) A		2) B

3) C		4@ D

## РАССЕИВАНИЕ ТЕПЛА	                                                                      3 вопроса

II_7_01

Почему, как правило, алюминиевые радиаторы анодированы в чёрный цвет?

1) Из-за сложной формы, анодирование дешевле покраски

2) Для защиты от коррозии, анодирование чёрным дешевле других цветов

3) Из-за сложной формы, анодирование проникает в труднодоступные места.

4@ Для улучшения передачи тепла

II_7_02

Если на задней панели устройства установлен алюминиевый радиатор с параллельными пластинами, как рекомендуется их направлять ?

1) Всегда параллельно наименьшей стороне панели, вне зависимости от вертикальной или горизонтальной позиции

2) Всегда параллельно наибольшей стороне панели, вне зависимости от вертикальной или горизонтальной позиции

3) Всегда горизонтально, для улучшенной передачи тепла

4@ Всегда вертикально, для улучшенной передачи тепла

II_7_03

Известно, что при установке мощных транзисторов на радиаторы используется специальная паста составленная из алюминиевого порошка и силикона. В чём состоит основное преимущество данной процедуры?

1@ Улучшается теплообмен

2) Поверхность радиатора защищается от коррозии

3) Поверхность радиатора защищается от проникновения влаги

4) Улучшается изоляция от радиатора

# ЦЕПИ

## СОПРЯЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ		                                      6 вопросов

III_1_01

Нагрузка в 75 Ом выполнена путём параллельного соединения 8 абсолютно одинаковых напыленных неиндуктивных резисторов. Каково значение сопротивления каждого из них?

1) 300 Ом		2) 400 Ом

3) 450 Ом		4@ 600 Ом

III_1_02

Нагрузка в 50 Ом выполнена путём параллельного соединения 8 абсолютно одинаковых напыленных неиндуктивных резисторов. Каково значение сопротивления каждого из них?

1) 300 Ом		2@ 400 Ом

3) 450 Ом		4) 600 Ом

III_1_03

Какова эквивалентная ёмкость на клеммах A, B  цепи, представленной на рисунке ?

1@ 50 пФ		2) 100 пФ

3) 150 пФ		4)200 пФ

III_1_04

Какова эквивалентная ёмкость на клеммах A, B  цепи, представленной на рисунке ?

1) 5 пФ			2) 10 пФ

3) 25 пФ		4@ 50 пФ

III_1_05

Какова эквивалентная ёмкость на клеммах A, B  цепи, представленной на рисунке ?

1@ 50 пФ		2) 100 пФ

3) 150 пФ		4)200 пФ

III_1_06

Какова эквивалентная ёмкость на клеммах A, B  цепи, представленной на рисунке ?

1@ 50 пФ		2) 100 пФ

3) 150 пФ		4)200 пФ

## ФИЛЬТРЫ								7 вопросов

III_2_01

Анализируя устройство на рисунке, определяется что это RC фильтр типа:

Ui

R

C

Uc

1) Верхних частот		2@ Нижних частот

3) Полосовой фильтр	4) Всечастотный

III_2_02

Какой из типов схем на рисунке может представлять собой полосовой фильтр?

1

2

3

1@ Тип 1		2) Тип 2

3) Тип 3		4) Ни один из типов

III_2_03

Какой из типов схем на рисунке может представлять собой фильтр верхних частот?

1

2

3

1) Тип 1		2) Тип 2

3@ Тип 3		4) Ни один из типов

III_2_04

Какой из типов схем на рисунке может представлять собой фильтр нижних частот?

1

2

3

1) Тип 1		2@ Тип 2

3) Тип 3		4) Ни один из типов

III_2_05

Какой из типов схем на рисунке может представлять собой заграждающий фильтр?

1

2

3

1) Тип 1		2) Тип 2

3) Тип 3		4@ Ни один из типов

III_2_06

Однокаскадный усилитель РЧ настроенный на частоту 7000 кГц с полосой пропускания (при подавлении в -3дБ) F=280 кГц. Какова добротность Qs каскада усилителя, работающего на согласованную нагрузку?

1@ Qs=25 		2) Qs=50

3) Qs=75 		4) Qs=100

III_2_07

Однокаскадный усилитель РЧ, настроенный на частоту 7000 кГц с полосой пропускания (при подавлении в -3дБ) F=140 кГц. Какова добротность Qs каскада усилителя, работающего на согласованную нагрузку?

1) Qs=25		2@ Qs=50

3) Qs=75		4) Qs=100

## БЛОКИ ПИТАНИЯ 								    7 вопросов

III_3_01

Показанная ниже цепь представляет собой:

1@ Стабилизатор		2) Инвертор

3) Генератор шума		4) Генератор на диоде Ганна

III_3_02

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 1A, напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково внутреннее сопротивление Ri?

1) Ri=2 Ом		2@ Ri=4 Ом

3) Ri=8 Ом		4) Ri=16 Ом

III_3_03

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 2A напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково внутреннее сопротивление Ri?

1@ Ri=2 Ом		2) Ri=4 Ом

3) Ri=8 Ом		4) Ri=16 Ом

III_3_04

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 0,5A напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково сопротивление нагрузки Rs при которой блок питания работает на максимальную мощность?

1) Rs=2 Ом		2) Rs=4 Ом

3@ Rs=8 Ом		4) Rs=16 Ом

III_3_05

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 0,25A напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково сопротивление нагрузки Rs при которой блок питания работает на максимальную мощность?

1) Rs=2 Ом		2) Rs=4 Ом

3) Rs=8 Ом		4@ Rs=16 Ом

III_3_06

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 0,5A напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково (теоретическое) значение тока короткого замыкания (КЗ), который может выдержать блок питания и при котором следует обеспечить защиту от КЗ?

1) Isc=1A		2@ Isc=2A

3) Isc=4A		4) Isc=8A

III_3_07

Сетевой блок питания выдает напряжение холостого хода 16 В, но при нагрузке его на цепь потребляющую ток 0,25A, напряжение на его выходе понижается до 12 В. Каково (теоретическое) значение тока короткого замыкания (КЗ), который может выдержать блок питания и при котором следует обеспечить защиту от КЗ?

1@ Isc=1A		2) Isc=2A

3) Isc=4A		4) Isc=8A

## УСИЛИТЕЛИ									3 вопроса

II_4_01

Каков коэффициент усиления по напряжению усилителя представленного на рисунке, если  R1=1 кОм, а Rf=100 кОм?

1) A=10		2) A=20

3) A=50		4@ A=100

III_4_02

Каков коэффициент усиления по напряжению усилителя представленного на рисунке, если  R1=5 кОм, а Rf=100 кОм?

1) A=10		2@ A=20

3) A=50		4) A=100

III_4_03

Каков коэффициент усиления по напряжению усилителя представленного на рисунке, если  R1=2 кОм, а Rf=100 кОм?

1) A=10		2) A=20

3@ A=50		4) A=100

## ДЕТЕКТОРЫ									3 вопроса

III_5_01

Электрическая схема представленная ниже является:

1) выпрямитель	2@ детектор AM-сигнала

3) стабилизатор	4) детектор ФМ-сигнала

III_5_02

Представленной схемой может быть детектирован только следующий вид передачи:

1) Однополосная модуляция SSB	2) A1A

3@ ЧМ				4) АМ

III_5_03

Как называется схема, указанная на рисунке?

1) Кольцевой детектор	2@ Детектор уровня

3) АМ детектор		4) Однополосный детектор

## ГЕНЕРАТОРЫ								6 вопросов

III_6_01

Какие условия необходимы для работы LC генератора с обратной связью?

1) Устройство должно обеспечить усиление менее единицы

2) Устройство должно обеспечить коэффициент передачи равный единице

3@ Устройство должно иметь положительную обратную связь достаточную для компенсации собственных потерь резонансной цепи

4) Устройство должно иметь отрицательную обратную связь достаточную для компенсации собственных потерь резонансной цепи

II_6_02

Colpitts и Clapp являются:

1) Блоки питания в коммутаторах

2) Стабилизаторы напряжения

3@ Генераторы

4) Модуляторы

III_6_03

Vackar и Clapp являются:

1) Блоки питания в коммутаторах

2) Стабилизаторы напряжения

3) Модуляторы

4@ Генераторы

III_6_04

Hartley и Clapp являются:

1) Блоки питания в коммутаторах

2@ Генераторы

3) Стабилизаторы напряжения

4) Модуляторы

III_6_05

Colpitts и Hartley являются:

1@ Генераторы

2) Модуляторы

3) Блоки питания в коммутаторах

4) Стабилизаторы напряжения

III_6_06

Почему рекомендуется использовать в ГКЧ катушки с плотной намоткой на жестком корпусе?

1) Для облегчения регулировки

2) Для улучшения термоизоляции

3@ Для повышения защиты от вибраций

4) Для уменьшения паразитной емкости

## ФАЗОВАЯ АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ (PLL)					4 вопроса

III_7_01

Проанализируйте схему. Она определяет:

XO

CF

FTJ

OCT

OUT

1) Принцип RAA			2)@ Принцип ФАПЧ

3) Принцип обратной связи		4) Принцип конверсии

III_7_02

На рисунке представлена блок-схема генератора с ФАПЧ. Какую роль играет модуль "CF"?

XO

CF

FTJ

OCT

OUT

1) Кварцевый фильтр(crystal filter)

2) Петлевой регулятор фазы

3) Устройство управления фронтом импульсов

4@ Фазовый компаратор

III_7_03

На рисунке представлена блок-схема генератора с ФАПЧ. Какую роль играет модуль "FTJ"?

XO

CF

FTJ

OCT

OUT

1) Кварцевый фильтр нижних частот (на данной схеме)

2@ Фильтр нижних частот

3) Импульсный генератор с управляемым шагом

4) Генератор тактовой частоты

III_7_04

На рисунке представлена блок-схема генератора с ФАПЧ. Какую роль играет модуль "OCT"?

XO

CF

FTJ

OCT

OUT

1) Оптимизатор управляемый напряжением

2) Оптимизатор постоянной времени

3@ Генератор управляемый напряжением

4) Опорный кварцевый генератор

# ПРИЕМНИКИ

## ТИПЫ ПРИЕМНИКОВ							5 вопросов

IV_1_01

Устройство только с двумя генераторами, предназначенное для приема однополосного модулированного сигнала (SSB). Приемником какого типа является?

1) Приемник прямого усиления

2@ Супергетеродин с простой настройкой частоты

3) Супергетеродин  с двойной настройкой частоты

4) Приемник  прямого преобразования

IV_1_02

Устройство с тремя генераторами, предназначенное для приема однополосного модулированного сигнала (SSB). Приемником какого типа является?

1) Приемник прямого усиления

2) Супергетеродин с простой настройкой частоты

3@ Супергетеродин  с двойной настройкой частоты

4) Приемник  прямого преобразования

IV_1_03

Какой тип приемника может не содержать генераторы?

1@ Приемник прямого усиления

2 Приемник типа "diversity"

3) Таких нет

4) Приемник  прямого преобразования

IV_1_04

Каково минимальное количество генераторов которое может содержать приемник АМ сигнала?

1) Три		2) Два

3) Один	4@ Ни одного

IV_1_05

Каково минимальное количество генераторов которое может содержать приемник телеграфных сигналов?

1) Три		2) Два

3@ Один	4) Ни одного

## БЛОК-СХЕМЫ								5 вопросов

IV_2_01

Какой тип приемника представлен на схеме?

1@ Супергетеродинный приемник с простой настройкой частоты

2) Супергетеродинный приемник с двойной настройкой частоты

3) Приемник прямого усиления

4) Приемник  прямого преобразования

IV_2_02

Какую функцию может выполнять немаркированный блок из схемы приемника указанного на рисунке?

1) Усилитель низкой частоты

2) Усилитель промежуточной частоты

3@ Усилитель высокой частоты

4) Смеситель

IV_2_03

Какую функцию может выполнять немаркированный блок из схемы приемника указанного на рисунке?

1) Усилитель низкой частоты

2) Усилитель промежуточной частоты

3) Усилитель высокой частоты

4@ Смеситель

IV_2_04

Какую функцию может выполнять немаркированный блок из схемы приемника указанного на рисунке?

1@ Генератор переменной частоты

2) Детектор сигнала

3) Тактовый генератор

4) Согласованный модулятор

IV_2_05

Какую функцию может выполнять немаркированный блок из схемы приемника указанного на рисунке?

1) Детектор сигнала

2@ Усилитель промежуточной частоты

3) Усилитель высокой частоты

4) Смеситель

## ДЕЙСТВИЕ КАСКАДОВ РАДИОПРИЕМНИКА		1 вопрос

IV_3_01

С какой целью обычно используется несущая при приеме сигнала A3E?

1) Подавляется, поскольку разделяет две боковые полосы

2) Содержит информацию о модуляции

3) Для поддержания симметрии двух боковых полос

4@ Используется как опорный сигнал для детектирования по огибающей сигнала

## 4. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКОВ			2 вопроса

IV_4_01

Чувствительность приемников выражается:

- mA

- m/s

- UV

4@ 	µV

IV_4_02

Ширина полосы определяется:

- Числом усилительных каскадов

- Типом подключенной антенны

3@	Типом фильтра в частотном тракте

4) 	Скоростью сканирования частоты

# ПЕРЕДАТЧИКИ

## ТИПЫ ПЕРЕДАТЧИКОВ								2 вопроса

V_1_01

Какое из следующих выражений является одним из основных аргументов для утверждения схемы передатчика с преобразованием частоты?

1) Это простая модель, которую легко продать

2@ Упрощает комбинацию в одном устройстве приемника и передатчика (Трансивер)

3) Позволяет использовать упрощенное переключение прием/передачи

4) Сокращенное число гармоник на выходе

V_1_02

Какое из следующих выражений является одним из основных аргументов для утверждения схемы передатчика с преобразованием частоты?

1@ Гарантирует работоспособность на той же частоте как передатчика, так и приемника

2) Сокращенное число гармоник на выходе

3) Позволяет использовать упрощенное переключение прием/передачи

4) Это простая модель, которую легко продать

## БЛОК-СХЕМЫ							2 вопроса

V_2_01

Что представляет собой блок-схема на рисунке?

1@ Передатчик с умножением частоты F3E

2) Генератор с ФАПЧ

3) Передатчик с преобразованием частоты

4) Репитер

V_2_02

Что представляет собой блок-схема на рисунке?

OSC

ARF

AP

1) Передатчик с умножением частоты

2@ Телеграфный передатчик

3) Передатчик с преобразованием частоты

4) Передатчик однополосного модулированного сигнала (SSB)

## ДЕЙСТВИЕ КАСКАДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ   		     5 вопросов

V_3_01

Что означает VXO на текущем языке радиолюбителей?

1) Тип возбудителя в котором сигнал генератора переменной частоты (LC) смешивается с сигналом на фиксированной частоте от кварцевого генератора

2@ Тип возбудителя в котором частота кварцевого генератора меняется в определенных пределах

3) Тип возбудителя в котором используется кварцевый резонатор, формирующий колебания строго на частоте своего механического резонанса

4) Тип возбудителя в котором частота LC генератора постоянно управляется (автоматической настройкой) относительно фиксированной частоты кварцевого генератора

V_3_02

Что означает XO на текущем языке радиолюбителей?

1) Тип возбудителя в котором сигнал генератора переменной частоты (LC) смешивается с сигналом на фиксированной частоте от кварцевого генератора

2) Тип возбудителя в котором частота кварцевого генератора меняется в определенных пределах

3) Тип возбудителя в котором частота LC генератора постоянно управляется (автоматической настройкой) относительно фиксированной частоты кварцевого генератора

4@ Тип возбудителя фиксированной частоты управляемый кварцем

V_3_03

Что означает VFO на текущем языке радиолюбителей?

1) Тип возбудителя, в котором сигнал генератора переменной частоты (LC) смешивается с сигналом на фиксированной частоте от кварцевого генератора

2) Тип возбудителя, в котором частота кварцевого генератора меняется в определенных пределах

3) Тип возбудителя, в котором используется кварцевый резонатор, формирующий колебания строго на частоте своего механического резонанса

4@ Тип возбудителя, в котором используется LC генератор, управляемый переменной частотой

V_3_04

Какая из следующих процедур может быть использована для получения фазовой модуляции?

1@ Используя модулятор реактивного сопротивления, связанный с генератором

2) Используя управляемый модулятор с реактивным сопротивлением в оконечном каскаде

3) Используя модулятор, согласованный с генератором

4) Используя модулятор, согласованный с усилителем низких частот

V_3_05

Какая из следующих процедур может быть использована для получения модуляции с двойной боковой полосой?

1) Используя управляемый модулятор с реактивным сопротивлением, связанный с генератором

2) Используя модулятор реактивного сопротивления, связанный с узкополосным фильтром

3) Используя генератор несущих частот, согласованный с усилителем низких частот

4@ Используя управляемый модулятор, связанный с генератором несущих частот

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКОВ   			4 вопроса

V_4_01

Передатчик обеспечивает выходное напряжение 20 В на нагрузке сопротивления 50 Ом. Какова полезная мощность данного режима?

1) 4 Вт			2) 6 Вт

3@ 8 Вт		4) 10 Вт

V_4_02

Передатчик обеспечивает выходное напряжение 30 В на нагрузке сопротивления 50 Ом. Какова полезная мощность данного режима?

1) 14 Вт		2) 16 Вт

3@ 18 Вт		4) 20 Вт

V_4_03

Передатчик обеспечивает выходное напряжение 30 В на нагрузке сопротивления 75 Ом. Какова полезная мощность данного режима?

1) 6 Вт			2) 9 Вт

3) 10 Вт		4@ 12 Вт

V_4_04

Передатчик обеспечивает выходное напряжение 50 В на нагрузке сопротивления 50 Ом. Какова полезная мощность данного режима?

1) 25 Вт		2@ 50 Вт

3) 100 Вт		4) 250 Вт

# АНТЕННЫ И ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

## ТИПЫ АНТЕНН							6 вопросов

VI_1_01

Один из диполей на рисунках представляет петлевой вибратор. Укажите который:

1

2

3

1) Рис. 1		2@ Рис.2

3) Рис.3		4) Рис.1 и 3

VI_1_02

Уточните на котором из рисунков представлена полуволновая вертикальная антенна (Ground Plane).

1

2

3

1@ Рис.1		2) Рис.2

3) Рис.3		4) Рис.2 и 3

VI_1_03

Рассматривается полуволновой диполь, при подаче на него резонансной частоты. Какой из трех рисунков представляет распределение тока и напряжения в данной антенне?

1

2

3

1) Рис.1		2@ Рис.2

3) Рис.3		4) Ни один

VI_1_04

Сколько активных элементов содержит антенна Yagi с 5-ью элементами?

1@ 1 элемент		2) 2 элемента

3) 3 элемента		4) 4 элемента

VI_1_05

Каков основной мотив, по которому антенна «Ground Plane» (в λ/4) изготовляется с лучами направленными вниз?

1) Таким образом увеличивается угол направления основного лепестка по отношению к горизонту

2) Легче изготовить в таком виде, поскольку лучи являются продолжением растяжек

3) В таком положении на лучах оседает меньше воды, снега (льда)

4@ При наклоне лучей на определенный угол по отношению к горизонту, входной импеданс при резонансе Zin может быть приведен к ~ 52 Ом

VI_1_06

Каково примерное значение входного импеданса при резонансе Zin у горизонтального полуволнового диполя, установленного на высоте от земли более чем λ/2?

1) Zin=18 Ом		2) Zin=36 Ом

3) Zin=52 Ом		4@ Zin=72 Ом

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН					10 вопросов

VI_2_01

Одна из представленных ниже диаграмм является диаграммой излучения типовой антенны "Long Yagi". Укажите которая:

1

2

3

1@ Диаграмма 1	2) Диаграмма 2		3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 2 и 3

VI_2_02

Одна из представленных ниже диаграмм является диаграммой излучения типовой антенны "Простой полуволновой диполь". Укажите которая:

1

2

3

1) Диаграмма 1		2@ Диаграмма 2	3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 1 и 3

VI_2_03

Одна из представленных ниже диаграмм является диаграммой излучения типовой антенны, обычно называемой "Beam". Укажите которая:

1

2

3

1@ Диаграмма 1	2) Диаграмма 2		3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 2 и 3

VI_2_04

Который из рисунков наиболее вероятно представляет диаграмму излучения антенны (Long Wire)?

1

2

3

1@ Диаграмма 1	2) Диаграмма 2		3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 2 и 3

VI_2_05

Который из рисунков наиболее вероятно представляет диаграмму излучения горизонтальной плоскости вертикальной антенны λ/4?

1

2

3

1) Диаграмма 1		2) Диаграмма 2		3@ Диаграмма 3	4) Диаграммы 1 или 2

VI_2_06

Который из рисунков наиболее вероятно представляет диаграмму излучения антенны, обычно называемой "Beam"?

1

2

3

1) Диаграмма 1		2@ Диаграмма 2	3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 1 и 3

VI_2_07

Который из трех рисунков представляет диаграмму излучения в горизонтальной плоскости диполя установленного горизонтально?

1

2

3

1@ Диаграмма 1	2) Диаграмма 2		3) Диаграмма 3		4) Диаграммы 2 и 3

VI_2_08

Передатчик с мощностью на выходе 50 Вт использует антенну с усилением G= 6dBd. Какова должна быть мощность передатчика, чтобы при использовании антенны с усилением 3dBd обеспечить ту же напряженность ЭМ поля на приеме?

1) 75 Вт		2@ 100 Вт

3) 150 Вт		4) 300 Вт

VI_2_09

Передатчик с мощностью на выходе 50 Вт использует антенну с усилением G=13 dBi. Какова должна быть мощность передатчика, чтобы при использовании антенны с усилением 3dBi, обеспечить ту же напряженность ЭМ поля на приеме?

1) 100W Вт		2) 200 Вт

3) 250 Вт		4@ 500 Вт

VI_2_10

Среди характеристик некоторых антенн присутствует “Front to Back ratio”. Как определяется данная характеристика?

1) Число директоров по отношению к числу рефлекторов

2) Соотношение между расстояниями: от активного элемента к директору и к рефлектору

3@ Отношение между ЭИМ по направлению излучения основного лепестка диаграммы  и ЭИМ в противоположном направлении

4) Отношение между средней излучающей мощностью в основном лепестке и средней излучающей мощностью во второстепенных лепестках

## ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ						7 вопросов

VI_3_01

Если L и C являются «распределенными» элементами, что представляет собой представленная цепь?

ΔL

ΔL

ΔL

ΔL

ΔL

ΔL

ΔC

ΔC

ΔC

1) Эквивалентная схема коаксиального кабеля

2@ Эквивалентная схема двухпроводной фидерной линии

3) Эквивалентная схема  фильтра гармоник

4) Эквивалентная схема  сетевого фильтра

VI_3_02

Антенна в резонансном режиме имеющая волновое сопротивление 300 Ом, подключена напрямую к фидеру без потерь с волновым сопротивлением 75 Ом. Какое значение коэффициента стоячей волны получится в фидере?

1) SWR=2		2) SWR=3

3@ SWR=4		4) SWR=5

VI_3_03

К фидеру с волновым сопротивлением 75 Ом подключена эквивалентная нагрузка в  50 Ом. Какое значение коэффициента стоячей волны получится в фидере?

1) SWR=1,0		2@ SWR=1,5

3) SWR=2,0		4) SWR=2,5

VI_3_04

По всей длине фидера без потерь и без неравномерностей:

1@ SWR всегда постоянен

2) SWR увеличивается всегда по мере перемещения от нагрузки к передатчику

3) SWR уменьшается всегда по мере перемещения от нагрузки к передатчику

4) Утверждение в п.1 действительно только в случае идеального согласования (SWR=1), а во всех остальных случаях действительны утверждения по п.2 и п.3, в зависимости если импеданс нагрузки больше, или соответственно меньше импеданса фидера

VI_3_05

Импеданс характеризующий линию передачи (фидера) для данной частоты это:

1) Волновое сопротивление единицы длины линии (Ом/м)

2@ Волновое сопротивление при котором нагрузка не отражает энергию

3) Входное волновое сопротивление работающей линии в режиме короткого замыкания

4) Входное волновое сопротивление  работающей линии в режиме холостого хода

VI_3_06

Если рабочая частота снижается, что происходит с потерями в диэлектрике фидера?

1@ Снижаются соответственно

2) Повышаются соответственно

3) Остаются неизменными

4) Зависят от типа диэлектрика

VI_3_07

Если рабочая частота повышается, что происходит с потерями в диэлектрике фидера?

1) Снижаются соответственно

2@ Повышаются соответственно

3) Остаются неизменными

4) Зависят от типа диэлектрика

# РАСПРОСТРАНЕНИЕ							10 вопросов

VII_1_01

Изучите рисунок и установите где находится ,,зона молчания”

1) Зона 1	2@ Зона 2	3) Зона 3	4) Зона 1+3

VII_1_02

Изучите рисунок и установите где находится ,,зона прямой видимости”

1@ Зона 1	2) Зона 2	3) Зона 3	4) Зона 2+3

VII_1_03

Изучите рисунок и установите где находится ,,зона отраженного распространения (skip)”

1) Зона 1+2		2) Зона 2	3@ Зона 3	4) Зона 1

VII_1_04

Изучите рисунок и установите где находится зона, обычно называемая «ночной» для полосы 80м

1) Зона 1	2) Зона 2	3@ Зона 3	4) Зона 1+2

VII_1_05

В каком из любительских диапазонов, указанных ниже, вероятнее всего, может произойти «спорадическое» распространение ?

1) В полосе 2 м	2@ В полосе 6 м

3) В полосе 20 м	4) В полосе 80 м

VII_1_06

В чем наиболее вероятная причина появления Северного Сияния?

1) Возрастание числа пятен на солнце

2) Понижение числа пятен на солнце

3@ Бомбардировка высоко заряженными частицами излученными солнцем

4) Облако микро метеоритов собранных центробежной силой в области полюса

VII_1_07

Где именно в ионосфере расположено Северное сияние?

1) На высоте слоя F1

2) На высоте слоя F2

3@ На высоте слоя E

4) На высоте слоя D

VII_1_08

Какие режимы работы наиболее используемы в условиях распространения на сиянии?

1@ CW		2) SSB и FM

3) FM и PM		4) DSB и RTTY

VII_1_09

Примерно на какой % увеличивается радиогоризонт по отношению к геометрическому?

1@ 15%		2) 50%

3) 100%		4)200%

VII_1_10

Примерно на какое расстояние ограничено распространение ОВЧ?

1@ 1000 км		2) 2000 км

3) 3000 км		4) 4000 км

# ИЗМЕРЕНИЯ

## ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ						4 вопроса

VIII_1_01

Какова абсолютная погрешность при измерении частоты 100 МГц при использовании цифрового частотомера у которого обеспечивается базовая величина счетного периода в 1 ppm (parts per million)? (игнорируется погрешность счетчика)

1) 1 Гц		2) 10 Гц

3@ 100 Гц.		4) 1000 Гц

VIII_1_02

Какова абсолютная погрешность при измерении частоты 100 МГц при использовании цифрового частотомера у которого обеспечивается базовая величина счетного периода в 10 ppm (parts per million)? (игнорируется погрешность счетчика)

1) 1 Гц		2) 10 Гц

3) 100 Гц		4@ 1000 Гц

VIII_1_03

Какова абсолютная погрешность при измерении частоты 30 МГц при использовании цифрового частотомера у которого обеспечивается базовая величина счетного периода в 10 ppm (parts per million)? (игнорируется погрешность счетчика)

1) 100 Гц		2) 200 Гц.

3@ 300 Гц		4) 400 Гц

VIII_1_04

Какова абсолютная погрешность при измерении частоты 20 МГц при использовании цифрового частотомера у которого обеспечивается базовая величина счетного периода в 10 ppm (parts per million)? (игнорируется погрешность счетчика)

1) 100 Гц		2@ 200 Гц

3) 300 Гц		4) 400 Гц

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ						4 вопроса

VIII_2_01

Какой тип сигнала формирует генератор типа "опорных частот"?

1@ Прямоугольный сигнал на точной стабильной частоте

2) Синусоидальный сигнал, изменяемый в небольших пределах для изучения частотного отклика цепей

3) Сигнал с равномерно распределенной энергией по спектру (белый шум)

4) Сигнал, спектр которого содержит случайные составляющие, которые симулируют трафик в данной полосе частот

VIII_2_02

Для чего используется генератор типа "опорных частот"?

1) В качестве частотомера прямого измерения для очень слабых сигналов (с низким уровнем)

2@ Для калибровки по частоте приемников и измерителей АЧХ

3) В качестве возбудителя для передатчиков с частотной модуляцией (MF)

4) Для прямого измерения длины волны сигнала

VIII_2_03

Какое другое название используют радиолюбители для определения генератора типа "опорных частот"?

1) Генератор белого шума

2) Генератор синусоидальных сигналов (vobler)

3@ Кварцевый калибратор

4) Цифровая шкала

VIII_2_04

Что такое гетеродинный индикатор резонанса (ГИР)?

1) Генератор типа "опорных частот", объединенный с электронным вольтметром

2) Небольшой приемник, объединенный с электронным вольтметром для измерения уровней

3) RC генератор переменной частоты, с отслеживанием режима работы по аналоговому индикатору

4@ LC генератор переменной частоты, с отслеживанием режима работы по аналоговому индикатору

# ПОМЕХИ

## ПОМЕХИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ			3 вопроса

IX_1_01

Какой из приборов наиболее вероятно может быть широкополосным генератором РЧ помех?

1) Мощный выключатель освещения

2) Лампа накаливания

3) Мобильный телефон

4@ Ручная электрическая бор-машина с плохими контактами (ротор/неисправные щетки)

IX_1_02

Какой из приборов наиболее вероятно может быть широкополосным генератором РЧ помех?

1) Настенный выключатель освещения

2@ Фен для волос с плохими контактами (ротор/неисправные щетки)

3) Мобильный телефон

4) Лампа накаливания

IX_1_03

Что подразумевается под термином "Электромагнитная Совместимость"? (Выберите самый полный ответ.)

1) Когда поляризация приемной антенны совпадает с поляризацией принимаемых волн

2) Когда поляризация прямой волны совпадает с поляризацией  отраженной волны

3) Когда поляризация излучаемой волны совпадает с наиболее оптимальной для распространения на данной трассе

4@ Когда РЧ различное оборудование работающее поблизости не создают взаимных помех

## ПРИЧИНЫ ПОМЕХ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ         	3 вопроса

IX_2_01

Излучение простого синусоидального сигнала:

1) Никогда не создает помех

2) Может содержать гармоники, создающие помехи

3) Может содержать нежелательные сигналы, создающие помехи

4@ Может создавать помехи

IX_2_02

Какой из представленных ниже сигналов с наибольшей вероятностью может создавать помехи для "hi-fi" усилителя низких частот, расположенного поблизости?

1) Частотно модулированный (FM)

2) Фазово-модулированный (PM)

3) Телеграфия с частотной девиацией

4@ Амплитудно-модулированный (AM)

IX_2_03

Какой из представленных ниже сигналов с наибольшей вероятностью может создавать помехи для "hi-fi" усилителя низких частот, расположенного поблизости?

1) Частотно модулированный (FM)

2) Фазово-модулированный (PM)

3@ С однополосной модуляцией (SSB)

4) Телеграфия с частотной девиацией

## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОМЕХ 					2 вопроса

IX_3_01

Установлено что вы создаете помехи близко расположенному "hi-fi" оборудованию и результирующие шумы слышны на динамиках, даже если они отключены от питания. Каковы ваши действия?

1) Переделать согласование для увеличения мощности выходного сигнала

2) Переделать согласование для уменьшения мощности выходного сигнала

3@ Экранирование соединительных проводов к выходным динамиков у устройства подверженного помехам

4) Добавление сетевого фильтра к вашей радиостанции

IX_3_02

Каково ваше первое действие, если вам сообщили что вы создаете помехи?

1@ Убедиться, что в вашем жилом помещении не производятся помехи о которых сообщается

2) Отключить от сети питания принадлежащие вам радиопередающие устройства

3) Сообщить по телефону в службу радиочастотной защиты

4) Попробовать определить, кто из соседей является радиолюбителем, создающим помехи